雨期施工安全技术措施

1、沟槽及基坑开挖土方

雨期基坑开挖应按规定放好边坡，并经常检查，如遇土壁开裂有塌方危险，要及时采取措施。雨季施工土方及基础等地下工程，要密切注意天气预报，充分利用无雨水，集中力量快速挖土，快速打好垫层，尽快浇好基础底板及时回填土方。雨期填土施工中，取土、运土、铺填压实等各道工序应连续进行，雨前应及时夯压完已填土层或将表面收光，并做成一定坡度，以利排出表面水。

2、现浇混凝土工程

雨天不允许露天浇灌混凝土，所以要掌握好天气预报，必须要有保证质量安全的具体可靠措施，方能组织露天施工。现浇框架，特别是现浇平台板一定要注意天气预报，不要在不允许留施工缝位置上遇雨天不能浇灌而影响主体工程质量，而且还要准备塑料布遮盖。楼板混凝土施工应选择无雨天气。混凝土浇灌后遇雨立即覆盖，在进行下段混凝土前，要把表面被水浸泡过的混凝土砸掉一部分，直至密实层为止。不准留施工缝的大体积混凝土的浇灌，应注意当地气象预报，要抢晴天施工，也要做好防雨的施工准备工作。混凝土浇灌后，末达到终凝如遇雨，应及时用塑料布或油毡遮盖，防止雨淋。

3、混凝土或砂浆的搅拌

混凝土和砂浆应集中搅拌台搅拌或在设有防雨棚的混凝土搅拌棚内进行。水泥如要露天堆放，下部应垫高30cm以上，上部应遮盖严密，水泥库房的地坪，要高出室外300mm以上。砂石场应有良好的排水，对砂石含水量每天进行测量，根据含水量调整和控制配合比。现场搅拌台周围应挖排水明沟，以利排水，保证生产的正常进行。特别是搅拌台的生产污水要经沉淀后排走，不要集积在搅拌台下，影响运输。

4、砌筑工程

砌砖遇到砌后预报有雨时，应及时将砌体覆盖。如雨后发生砌体灰浆被冲严重，应拆除重砌。砖应该防止水浸泡。

5、架子工程

对于建筑物的脚手架，应有架子搭设方案图，现场应按批准的搭设图进行搭设，应设置临时避雷装置。在雨期施工前，应对所有脚手架进行全面检查，凡没有扫地杆，斜撑和剪刀撑应及时增设。所有建筑物的脚手架，包括作防护用的脚手架，都必须与建筑物拉结牢固，以防雨天刮风发生倒架事故。雨后要检查架子是否有下沉或倾斜，如有下沉要及时修理好才允许施工。现场斜道的脚手架，应有防滑措施。

6、机电设备在雷雨季节到来之前，必须做好设备防潮、防霉烂、防锈蚀、防雷击等贡工作，要求做到以下几点：

（1）设备库房不漏雨，机电设备不受潮，对于露天放置的大型设备的机电部分要防雨、防潮，对其机械转动部分，要经常加油并转动以防锈死，所有机电设备都要安装预防漏电保护器。

（2）在施工现场比较固定的机电设备（如卷扬机、砂浆搅拌机等）要搭棚或电机加防护（不允许用塑料等包裹）。

（3）经常移动的机电设备（如打夯机、混凝土振动器等）用后放回工地库房或遮盖好（但不能放入坑内或地垫低洼处，以防水浸泡）。

（4）机电设备的安装，电器线路的架设，机动小翻斗车的车速应控制在5—10km/h。

（5）雨季期间，行驶的车辆和机动翻斗车、推土机等，均应中速行驶，慢刹车，不得超速行驶，以免路滑发生安全事故。

（6）各种机械的机电设备的电气开关，要有防雨、防潮设施，使用的电动工具应采取双保险措施，即安装漏电保护装置和操作人员使用的防触电劳保护具。同时，应随时检查电线绝缘性能是否良好，接头是否包好，特别是接地线不得浸泡在水中，不得踩、压、挤，以免发生触电伤亡事故。

（7）雨后各种电机设备、临时线路等，如发生倾斜，变形下沉，漏电等现象，应及时修理加固，有严重危险的，立即排除。

（8）临建工程现场临时的道路，应进行检查维修，对新开工号要抓紧做好临时道路的修建，保持道路的畅通。

（9）在雨期对职工住房、活动房屋、暂设工程、水泥库房，应进行检查和修理，严防雨布被风吹起。现场电焊机要搭设防雨棚，其电气设备要有可靠的接地措施。

（10）对电焊机把线、电缆线、胶皮线应检查是否老化、破损，不合格的胶线应予调换和修理，防止漏电事故。现场正式及临时电源（变压器）应进行全面检查，对于埋线的电杆应提前及时处理。对于木电杆应进行根部腐蚀情况的检查，对不安全的应及时更换和加固。

（11）露天开关箱，除加锁外，应有防雨措施。对于易燃、易爆仓库等，均应设临时避雷装置。各单位临建生活区的排水沟，在雨季前均要作好清理疏导工作。

7、雨期进行作业，主要做好防触电、防雷、防坍塌和防风工作。

8、防触电。电源线不得使用裸导线、塑料线，不得沿地面敷设。配电箱必须防雨、防水，电器布置符合规定，电器无件不应破损，严禁带电明露。机电设备的金属外壳，必须采取可靠的接地或接零保护。

9、使用手持电动工具和机械设备时，必须安装合格的漏电保护器，工地临时照明灯、标志灯，其电压不超过36V。特别潮湿的场所，金属管道和容器内的照明灯，电压不超过12V。电气作业人员应穿绝缘靴，戴绝缘手套。

10、防雷击。高出建筑物的塔吊、井字架、龙门架、脚手架等应安装避雷装置。

11、防坍塌。搞好脚手架、井中架、龙门架的排水工作，防止沉降倾斜。坑、槽、沟两边要放足边坡，危险部位要另外加防护，搞好排水工作。发现紧急情况，应马上停止施工。

PAGE  
1

