[image: image1.png]


贵阳市第二建筑工程公司        鸿灵都市商务公寓项目部GUIYANG№2CONSTRUCTIONCOMPANY                                 防护搭设施工方案                                   
[image: image1.png]

防护搭设施工方案

一、工程概况

工程名称：鸿灵都市商务公寓，建设单位：贵州鸿灵房地产开发有限公司，建设地点：位于贵阳市都司路与博爱路交叉口。本工程总建筑面积为24042.45 m2，结构形式为框架剪力墙结构，建筑高度为93.5m，建筑层数共29层，其中地下2层，地上27层，负二层为人防地下室，负一层为车库，防水等级为二级。1~4层为商场，第4层为转换层，5层为架空层，6层以上为住宅。

二、临边防护

1、基坑周边、无脚手架的屋面和楼层边、尚未安装栏板的阳台、料台与各种平台周边等处，必须按要求设置防护栏杆。

2、分层施工的楼梯口和梯段边，必须按要求设置防护栏杆。

3、施工电梯与建筑物相连接的通道两侧边，必须按要求设置防护栏杆。

4、临边防护栏杆搭设要求：上杆离地高度为1.2m，下杆离地高度为0.2m，中间设置一道水平杆，横杆长度大于2m时，必须加设栏杆立柱，栏杆下部加设档脚板。

5、栏杆固定必须牢固可靠。在砼楼面、屋面或墙面固定时，可用预埋件与钢管或钢筋焊接。

6、防护栏杆必须自上而下用安全网封闭。

三、三宝、四口防护

1、进入施工现场必须按要求正确佩戴安全帽。安全帽必须耐冲击，耐穿透，耐低温性能良好，侧向刚性能达到规范要求。

2、施工中攀登作业、独立悬空作业操作人员必须按要求系好安全带。安全带应高挂低用，防止摆动和碰撞；安全带上的各种部件不得任意拆掉。安全带外观有破损或发现异味时，应立即更换。

3、安全网选材要求：比重小、强度高、耐磨性好、延伸率大和耐久性较强。

4、电梯井口在每层采用钢筋焊接高度1.2米的栅门防护，固定牢固，门栅网络的间距不大于15cm，电梯井内每隔10米役一道安全平网。

5、施工通道口、施工电梯口按要求搭设防护棚。

6、各种板与墙的洞口，按其大小和性质分别设置牢固的盖板、防护栏杆、安全标志等防护设施。


































PAGE  
1

