
[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


土方挖运环境管理指导书           编号： 
	环境因素
	噪音、粉尘排放，光污染，运输遗洒

	1、选择噪音小、性能好、效率高并有烟雾排放合格证的挖土机械和运输车辆，严格做到驾驶员持证上岗。

2、根据周边环境和行车路线，合理安排作业时间，尽量选择白天作业。必须在夜间作业时，应使用带有定向灯罩的照明灯具，避免对周围社区造成光污染。噪声排放白天不超过75分贝，夜间不超过55分贝。

3、现场车辆出口铺设草袋或设清洗池，设专人对出场车辆车轮进行清扫或清洗，污水排入沉淀池。

4、运输土方应防止遗洒和粉尘排放，必要时用苫布覆盖。汽车司机要认真检查装土情况，确认无误后方可开车。

5、进入工地的车辆严禁鸣笛，运输途中按交通规定执行。

6、随车配备必要的回收器材，以便发生遗洒时及时清理，防止造成环境污染。

7、挖运土方应避开六级以上的大风天气，不宜在雨天外运土方。

8、与从事运输业务的相关方进行交流，提出环保要求，指导运输过程中的遗洒控制措施，防止遗洒现象。




审批：             发布日期：      年    月    日


