
[image: image1.png]


[image: image2.png]


施工机械使用与维护环境管理指导书      编号：
	环境因素
	噪声、污水排放，油品泄漏，光污染，火灾

	1、施工现场的所有机械设备必须进行进场验收和安装验收(验收内容包括设备对环境的影响)，并经公司设备、安全部门验收合格后，发放《安全使用许可证》；设备的操作人员必须满足上岗要求。

2、噪声的控制：

1 打桩机械禁止夜间作业。

2 各种装有消音装置的施工设备必须保证完好，严禁摘除消声装置进行作业（如发动机的消音器等）。

3 木工棚、切割加工车间和搅拌机棚等噪声较大场所，用隔音效果较好的材料进行封闭围护。

4 加强设备检修和保养（润滑），禁止设备带病运转。

3、光污染的控制：

①固定使用的电焊机、对焊剂必须搭设封闭式防护棚，非固定使用的电焊机须采取必要的围护措施，防止强光影响周围社区。

②夜间照明灯须采用定向式灯罩，并调整好射灯角度，尽量避免超出现场。

③自带光源的移动设备，在施工现场禁止使用远光灯。

4、污水的控制：

①潜水钻机须按规定设置2—3级泥浆沉淀池，做好污水的重复利用，防止污水外溢。 

②砼搅拌机、砼输送泵和洗车池等用水点设置沉淀池并定期进行清理，污水经沉淀后排入市政污水管网。沉淀池大小应能确保悬浮物沉淀。

5、油品泄漏的控制：

1 加强设备检修维护，防护油品泄漏。

2 维修机械和更换油品时，必须配置油盒、油桶和塑料布，防止油品[image: image3.png]


洒漏在地面或渗入土壤。

3 做好废油回收工作，使用密闭式容器贮存，交定点回收单位，严禁直接排入下水管道。

6、火灾的控制：

①大型机械设备和电焊机、对焊机作业点必须配备干粉灭火器，防止油、电气火灾。火灾易发点应设置警示标志。

②木工棚、油料库按规定配备环保型灭火器，做好应急准备。

③加强设备漏油和电气松动的检修，严禁超负荷过载使用。

4 发生紧急情况时，应立即向现场负责人报告，尽快采取响应措施，必要时请地方消防部门协助，避免造成人身伤害和环境污染。




审批：             发布日期：      年    月    日

2
                          共2页  第    页
1
                          共2页  第    页

