祥瑞水木年华·湖上·腾云轩31号楼
安

全

技

术

措

施

方

案
祥瑞水木年华湖上组团31#楼项目部
二00七年一月
审  批  表
	工程名称
	祥瑞水木年华·湖上·腾云轩32#楼

	建设地点
	江津市南干道瑞星南路

	方案名称
	

	工程量
	21650.18M2

	建设单位
	重庆祥瑞房地产集团有限公司
	审批
	

	监理单位
	江津市江洲监理公司
	审批
	

	施工单位
	重庆祥瑞建筑安装工程有限公司
	审批
	

	会
签
部
门
	技术
	周国祥
	安全
	张  军

	
	生产
	刘  宇
	材料
	付茂津

	
	质检
	王  丽
	设备
	杨国俊

	编制人
	周国祥
	审核
	

	执行人
	


一、安全技术措施

为了加强安全生产和文明施工的管理工作，预防安全事故的发生，确保职工的生命安全和健康，根据有关规定，结合实际，采取如下措施：

1、 认真对新工人（包括变换工种的工人）进行岗前安全生产教育培训，经公司、项目部和施工班组三级安全教育并且考试合格后，签定安全生产责任书，才能准许其进入操作岗位。

2、 项目经理、安全员、施工员及时对各班组有针对性地进行技术交底并作好签字记录，对工人进行经常性的安全教育。

3、 项目部定期进行专业性、经常性、节假日前后的安全检查，各班组经常进行自检、互检、和交叉检查，对隐患要定人、定时、定措施加以整改。

4、 施工场地必须要定位置安全标志及标语。

5、 进入施工现场，必须戴安全帽，在没有防护设施的高空悬崖或陡坡施工，必须系安全带，距地面3.2米以上作业要设安全网或其他防护设施。

6、 各种施工机械要完好，不准“带病”运转，不准超负荷使用，机械设备（皮带轮、园盘踞、砂轮等）的危险部位要有安全防护单装置，并定期检修。

7、 架设临时电线必须符合江津电业局的规定，线路必须绝缘良好，电动机械要做到一箱一锁一机一闸一漏，遇有临时停电或停工时要拉闸断电。

8、 施工现场采用保护接零系统，保护零线应单独敷设，不作它用，且用黄绿色双色线作统一标志。

9、 电气设备必须接零接地并设置漏电保护装置。

10、 搭设脚手架、井字架等，作业人员应具有专业资格，所用材料和搭设方法必须符合要求，并要有施工方案，搭设完毕要经过施工员负责人验收，合格后方能使用，验收合格的挂上验收合格证。拆除时，需设警戒或围栏，由上而下顺序进行，拆除物料不能往下投掷。

11、 模板拆除实行申请制度，砼强度根据不同部位符合施工验收规范定后，由模板工班组长书面申请经施工员算术复核签字同意后才能拆除模板。模板的拆除顺序符合验收规范规定。

12、 卸料平台必须经结构计算后才搭设，搭设好后经专职安全员和监理工程师验收合格方能投入使用，并挂上限载牌，严格限制使用荷载。

13、 四口五临边（施工现场的坑井、楼梯口、预留洞口、通道口和未安装栏杆的阳台边、屋面周边、跑道及斜道两侧边、卸料平台外侧边）等危险处，设可靠的防护设施攻明显的警示标志（栏杆用红白相间的花杆）并悬挂警备示牌。

14、 乙炔发生器和氧气瓶的安全附件、出产证明、合格证都要齐全有效，并保持安全距离，不得混淆在一起。

15、 坑槽施工要按规定放坡，并经常检查边壁土质稳固情况，发现有裂缝疏松或支撑松动，要随时采取加固措施。

16、 高空作业不准穿硬底和带钉易滑的鞋靴，禁止攀登脚手架、井字架和吊蓝上下。

17、 电工、焊工、起重工、信号工均具有劳动局颁发的上岗证，塔机制定专项安全措施。

18、 工地设吸烟室，木工房放置2具KG干粉灭火器，刨花及锯灰及时清理。

19、 工地设医疗室，急救人员经过培训合格，有保健医疗箱，人合理的急救措施，经常性开展卫生防病教育。

20、 建筑工程脚手架外侧采用符合有关标准的密目式安全网实施全封闭，封闭高度高出作业面1.5M以上。施工现场“三宝”使用规范到位，搅拌台、房屋出入口及人行道（塔机旋转有效半径内）顶部作双层硬防护。

21、 工地有严格的消防制度，有明显的防火标志和防火制度牌，配备有足够的消防器材一，有满足要求的消防水源，防火散道路畅通，现场施工动火有审批手续和监护措施。                       
祥瑞水木年华湖上组团31#楼项目部
二00七年一月
