
 SHAPE \* MERGEFORMAT 




夏季室内装修应建立安全预案

 焦点装修家居 2004年05月13日11:28 北京晨报

　　室内装饰装修使用易燃易爆材料较多，施工现场分散以及部分施工人员缺乏安全防范意识，造成火灾、爆炸、中毒和人员伤害的隐患多。在全民进行安全教育与防范的时候，中国室内装饰协会室内环境监测中心的专家提醒大家，家庭装修要建立紧急安全预案，要注意做好六防：防火、防爆、防毒、防病、防水、防隐患。 

　　1、防火 

　　首先注意在室内施工时的防火安全。现场禁止吸烟，不能动用明火；油漆、稀料等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方；施工现场应天天打扫，清除木屑、漆垢，残渣等可燃物品；保证室内出口安全畅通；必须配备消防器材；施工人员必须掌握消防常识。 

　　其次要在装修中注意采用防火材料。木材、地毯、布艺、油漆等装饰材料，都属于易燃材料，为此，国家曾经制定了严格的标准，一定要按照标准等级要求选配装饰材料。室内吊顶应采用非燃材料，墙面、地面和基层应采用非燃或难燃料，以尽量减少火灾危险性。制作的厨具的木材一定要经过防火处理。 

　　第三要注意家庭装修中的电路施工和电器安装。严格执行电气安装规程。所有电气线路均应穿套管，接线盒，开关，槽灯，吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理。 

　　2、防爆 

　　装修中大量使用的油漆、香蕉水、涂料及稀释剂等，易于挥发。室内通风不良，油漆挥发出的气体不易排出，集聚于室内。挥发的气体与空气混合形成易爆的混合气体，其爆炸极限在1.7%至15%。在此范围内，遇到明火就会爆炸。当达到其爆炸极限时，稍不注意，一拉电灯开头，或者开启电动工具，产生的电火花便会带来严重的后果。几年前，北京三里河的一个居民区里曾经发生了一起因装修油漆稀料引起的爆炸事件。所以在进行施工时室内有良好的通风，使易燃气体易于向室外扩散。 

　　另外，煤气管道的私自改动和封包，也极易造成煤气泄漏发生爆炸。有不少用户在家装时为了美观私自将煤气表拆下移改户内燃气管，或是用台面、装修材料将其封死，由此给用户自己留下安全隐患。 

　　3、防毒 

　　油漆、防水材料的主要成分多为树脂类有机高分子化合物，这类材料内含大量挥发性溶剂。在使用时，往往需用稀释剂调成合适黏度以方便施工。这些稀释剂挥发性强，大量弥散于空气中，成为施工中引起工人中毒的罪魁祸首。 

　　预防措施：使用符合国家标准的无毒无害的装饰材料与工艺，如水性漆和其他无污染材料；加强作业场所没有劳动保护的措施，装饰工人在封闭门窗的房间里油漆时必须佩戴防护用具，油漆工人不要在作业现场过夜。 

　　4、防病 

　　现在，气温变化频繁，人体的免疫力在这样的环境中变得不那么强。另外各种致病的细菌和病毒在温和的天气中很容易复苏，开始大规模地活动，所以患感冒的可能性开始比流感大了。加之大部分工人在现场食宿，食品和餐具的卫生、现场环境极易产生疾病的流行。 

　　预防措施：尽量不在施工现场居住。如果确实需要在现场居住，要做到一人一床，并注意房间通风和床具行李的消毒和卫生；注意施工现场的饮食卫生，做好炊具和餐具的消毒，实行分餐；注意施工现场生活垃圾和建筑垃圾的处理，要及时清理，分别装袋封闭后送到指定的地点，不得随意扔；注意个人卫生，适当注意休息，防止疾病的传播；注意施工现场的通风和空气消毒净化。 

　　5、防水 

　　一是装修时防止破坏厨房卫生间的防水层。同时应认真检查，看防水层是否到位，有否破损，否则应修补。修补完后应注水试验。如果厨房卫生间位置有改动，就一定要重新做防水层。 

　　二是有些人为了装修方便，擅自改动上下水和暖气系统，致使装修发大水的情况也很多。 

　　三是避免装修时使用的劣质上下水管件造成跑水。 

　　四是防止装修施工中管理不严跑水，有的人家装修时让物业公司把水的总截门关掉了，装修完工后忘了关水龙头，一旦总截门打开，屋内又没人，就会发大水。 

　　6、防隐患 

　　目前由于野蛮装修造成工程质量隐患的问题很多，据了解，我国城市居民楼中发生的火灾等各种事故，很大一部分是由野蛮装修留下的隐患造成的。即使不出现恶性事故，野蛮装修也会严重影响楼房的使用寿命，使商品房的身价贬值。这些隐患包括：随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台门窗的墙体。扩大原有门窗尺寸或者另建门窗。随意增加楼地面静荷载；在室内砌墙或超负荷吊顶、安装大型灯具及吊扇。任意刨凿顶板、钻孔，切断楼中受力钢筋。阳台功能被人为放大，超载现象严重。不经穿管直接埋设电线或者改线。以及水、暖、电、煤气等住宅配套设施。 

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



 SHAPE \* MERGEFORMAT 




[image: image1][image: image2][image: image3]