湖北省体育局训练竞赛基地

室外田径场（1）、（2）足球场

草

坪

施

工

方

案

编制：

审核：

编制单位：福建建工集团总公司
编制日期：二○○九年四月一日

草坪施工方案

一、工程简介：

湖北省体育局训练竞赛基地中心工程室外田径场（1）、（2）为400米标准跑道田径场，中间为标准天然草坪足球场，尺寸为68m×105m，面积为7140㎡.

二、草种选择：

草种选择是首要问题。一般在进行草种选择时，应综合考虑以下几个因素：环境和气候条件；使用特性；场地养护管理条件；草种特性。

2.1  环境和气候条件 环境和气候条件是运动场草坪草种选择时首先要考虑的因素，即所谓的适应性原则。选择的草种首先要适应当地的气候条件和环境条件，才能保证草坪草正常生长。按照气候生态适应性的分类原则，草坪草可以分为冷季型草坪草和暖季型草坪草。常见的冷季型草坪草有草地早熟禾、高羊茅、多年生黑麦草、紫羊茅和匍匐翦股颖等；暖季型草坪草有狗牙根、结缕草、假俭草和地毯草等，武汉市地区属长江以南应首选暖季型草坪草。

2.2  使用特性运动场依其使用目的不同，在草种选择上有着较大区别。足球场草坪草要求具有很强的耐践踏性，且恢复能力好，考虑球场的使用强度。暖季型运动场草坪首选狗牙根和结缕草。

2.3  场地养护管理条件场地管护条件也是运动场草坪草选择的重要影响因素。对于草坪来讲，后期的管理条件对于草坪质量十分关键，特别是运动场草坪，“三分种，七分管”的理念很突出。不同的草坪草对管护要求也不同。暖季型草坪草中，狗牙根与结缕草相比，对管护要求较高，由于其具有较快的生长速度和发达的匍匐茎，使狗牙根草坪易形成厚厚的枯草层，如果后期的通气打孔、垂直刈割等措施跟不上，则过厚的枯草层会影响水肥的下渗，容易引发病虫害，还会降低所施药剂的效果。而如果枯草层得到很好的控制，则适宜的枯草层会减轻土壤紧实，改善球场表面硬度，同时还对草坪草生长点具有保护作用，免受冻害。同时狗牙根草坪还对水肥需求较高，N肥需求量为每个生长月2.43～7.30g/m2，而结缕草仅为1～2.5 g/m2。而结缕草草坪对管护要求较低，更适合足球场草坪。

2.4 草种特性每一种草坪草都有其特有的植物学特性和生态学特性，进而也就决定了其特有的使用特性，下面介绍几种常见运动场草坪草的特性。狗牙根（Bermudagrass）狗牙根是暖季型草坪草中生长最快，建坪最快的草坪草，恢复能力强，极耐践踏，进入晚秋后，狗牙根生长速度减缓，用其建植的草坪很容易由于过度践踏而间苗，这时可通过交播冷季型草坪草（多为多年生黑麦草）来弥补。由于狗牙根具有强大的匍匐茎和根状茎，所以能在翌年春天重新形成优质的狗牙根草坪，顺利完成春季过渡。狗牙根草坪由于生长速度快，极易形成枯草层，所以狗牙根草坪养护管理中，通气打孔和表施土壤是必不可少的措施。结缕草（Zoysiagrass） 与狗牙根相比，结缕草的耐磨损性更强，抗病虫害能力较强，弹性好，对水肥的要求不高，非常适宜作运动场草坪，而且其对低温的抗性是暖季型草坪草中最强的。结缕草与狗牙根一样在冬季会休眠枯黄，如果在温带地区种植，枯黄期可达半年之久。

综合以上几个因素考虑，日本结缕草最适合于湖北省体育局训练竞赛基地中心工程室外田径场（1）、（2）足球草坪用草。
三、 日本结缕草的形态特征
　　日本结缕草是多年生暖季型草本植物，禾本科，结缕草属，其叶片革质，长3厘米，叶宽4—6毫米，披针形，叶色嫩绿，茎叶密集，植株低矮直立，10月下旬枯萎，绿色持续期约为170～180天。
　　3.1  日本结缕草的生态特性
　　3.1.1  耐旱、耐热性极强。日本结缕草具有极其发达的根茎，属深根性植物，须根可深入土层30厘米以上，能够充分吸收水分，因此，结缕草具有极强的抗旱能力。
　　3.1.2抗寒性强。结缕草不但耐高温，在极端低温-33℃条件下也能安全越冬。
　　3.1.3耐盐碱性强。结缕草对土壤要求不高，可以在微碱性土壤中生长。
　　3.1.4耐磨、耐践踏性好、弹性好。结缕草叶片有一定的柔韧性，极耐践踏，适宜在开放性绿地、游园广场种植，寿命长，弹性好。
　　3.1.5耐低修剪。留茎高度可为1．5厘米。
　　3.1.6具有较好的抗病虫性。一年中病虫害发生很少。
　　3.1.7耐贫瘠，对土壤要求不高，瘠薄土壤和肥沃土壤均能生长。
　　3.1.8耐低水平养护。结缕草生长缓慢，与杂草竞争力强，打药、浇水、拔草次数很少，一年只需修剪2～3次，大大降低了养护费用，用结缕草建植的草坪管理费用是冷季草坪的1／15。

四、结缕草种子直播建坪的技术要点：    
 4. 1、种子处理：    
        问题1：结缕草种子的种皮具有大量的蜡质层， 种子吸水困难，不易发芽。   
        解决方法：用物理或化学方法处理，破坏蜡质 结构，打破种子休眠提高种子的发芽率。    
        问题2：结缕草种子吸水萌发时间较长    
        解决方法：可以在播种前进行催芽处理，具体 方法是在适宜的温度条件下，把种子和两倍的湿砂搅拌均匀，平摊在水泥地面上，厚度在20cm,保持70%的含水量，用塑料薄膜覆盖,放在阳光下，每天翻动两次，一般6-7天开始萌动，即可播种。    
 4.2、播种要点：    
        4.2.1播种量的确定    
        根据种子发芽率的高低确定播种量。为保证覆盖率（3000-4000株/平方米），发芽率80%以上的种子需20-25克/平方米,发芽率低于70%的种子应加大播种量。土质条件差时也应加大播种量。    
        4.2.2精细整地    
        结缕草喜欢深厚肥沃排水良好的砂质壤土，播种前一定对土壤进行深翻、细耙、整平，结合清除碎石、残碴，施入适量有机肥。    
        4.2.3适期播种    
        结缕草种子适宜播种的地面温度要求在25℃以上,北方一般在5月中、下旬播种;南方一般在4月下旬播种。播种过早,出苗期长,幼苗生长缓慢;播种过迟,由于生长季节较短,当年难以成坪    
        4.2.4覆土镇压    
        播种后覆土不能超过1cm,以盖严种子为宜,覆土过厚则出苗不齐,覆土后镇压坪床, 使种子和土壤紧密结合.    
        4.2.5加覆盖材料    
        覆盖地膜或草帘(稻草)能够提高地温,促进种子萌发,同时减少水分蒸发,节省浇水次数,出苗整齐而且时间短。    
        4.2.6由于工程工期的限制，结缕草的播种不像其他冷地型草坪那样可以在大多数情况下进行种子播种建坪，这里要特别注意的是，结缕草在播种后必须保证在越冬前有45天的生长期，如果少于这个时间，在北方则不能保障草坪的安全越冬。    
        4.2.7温度    
        结缕草种子必须在土壤温度不低于25 ℃时才能发芽，所以在土壤温度低于此温度时要进行增温处理，我们的经验是用地膜覆盖进行播种，用较厚的地膜覆盖地面后就能提高土壤温度，在北京地区这种办法可以把结缕草种子的播种推迟到九月中旬，而在贵阳则可以推迟到十月25日，不晚于这个时间进行种子建坪都能保证草坪安全越冬。    
        4.2.8土壤酸碱度    
        在我国南方大多数土壤是酸性土壤，而结缕草根据我们的实验结果和江西赣州农校长期试验，得出的最后结果是，结缕草要求土壤最低的pH值极限是5.5，而最大的pH值极限是8.5，这点很关键，有些地方搞结缕草其他条件都满足了，但最后还是失败，这里的原因就是土壤的酸碱度不在这个范围内，最终造成结缕草的生理机制出现问题，导致失败。    
        如果要建结缕草的坪床土壤的酸碱度不在此范围，建议必须进行土壤改良，最终将坪床土壤的pH值调到5.5-8.5的范围内。    

4.3 加强苗期管理    

4.3.1保持地面湿润：播种后水要勤浇、少浇（如用地膜覆盖，在揭开前不浇水，因为地膜保水）、保持地面湿润，确保种子萌发所需的水分，但应避免地面积水。   
4.3.2清除杂草：结缕草苗期限生长缓慢，经常清除杂草是保证幼苗生长的关键。    
   4.3.3病虫害防治： 播种时要使用毒饵，防治虫害。结缕草的病害较少，主要是锈病，可喷施150倍的波尔多液进行预防。　

五、草坪的技术养护

5.1  喷水 铺栽草块或草根后，要每天喷水，待草坪成活后，则一个星期喷水一次。6月下旬至8月份，除雨天外，需每隔1—2天喷水一次。喷水的时间最好在下午6时至晚间，或早晨9时以前。  

　   5.2  除杂草 在体育场内所发现的杂草，单子叶杂草比双子叶杂草多。单子叶杂草中白草危害最大。  

　   5.3  修剪 通常足球场草坪修剪时，留茬高度保持2—4厘米。多年来实践证明，草坪越修剪，越向四周蔓延；越不修剪，越往高处生长。尤其在草坪生长旺盛的季节，更需要加强修剪。修剪次数与场地使用权用率有关。使用率越高，践踏的次数越多，修剪的次数反而减少。 

　   5.4  追肥 足球场每年施2次追肥，采用硫磺铵或尿素。全场每次施肥75公斤，第一次于草坪返青后4、5月份施，第二次、第三次于6月下旬至8月上旬雨季施；第四次于越冬前用，以磷肥为主。该场采用喷施方法，避免撒施后喷水肥分流失。  

　  5.5  滚压 当发现修剪后出现“拔性”现象时，应使用滚轮进行滚压，以保持草坪的平整。 所谓“拔性”是指剪草机运行中把根状茎及草根部拔起。是由于剪草机刀口不锋利造成的。  

　  5.6  越冬措施 根据种草单位经验，越冬前灌冻水极为重要。在春季土地化冻后，生长得特别健壮。每年冬季降雪后，把雪覆盖在草坪上，这对草坪的返青非常有利。于越冬前，进行一年之中的最后一次修剪，这次修剪有利于返青时嫩叶的萌发。  

　 5.7  返青前后养护工作早春草坪嫩叶未萌发出土前，滚压一次很有必要。因土地表面经过整个冬季寒风侵袭后，会发生裂开现象，滚压可弥补裂缝，有利于夏、秋草坪生长。返青后应及时浇水，以促进禾草的生长。 

