项  目  经  理  部  目  标、指  标  及  环  境  管  理  方  案

	序号
	环 境 目 标
	完   成   指   标
	现 状 及 问 题 点
	管                     理                    方                    案
	备注

	
	
	
	
	实          施          要          求
	时间要求
	责任部门
	协助部门
	检查部门
	负责人
	

	1
	噪声排放达标
	施工现场场界噪音：土方施工，昼间<75dB；地连墙施工，昼间<85db，夜间禁止施工；<55dB结构施工，昼间<70dB，夜间(22:00至次日6:00)；装修施工，昼间<65dB，夜间<55dB(22:00至次日6:00)。
	施工现场场界噪音排放有时超标
	1.现场木工棚在使用之前一律完成封闭，封闭率达到100%（禁用瓦楞铁作为封闭材料）。现有木工棚 1 个；需改造临建80m2，单价150元/m2，费用1.2万元
	1．12月前完成       
	 工程部
	 技术部
	生产经理

主任工程师
	 彭守辉
	

	2
	现场无扬尘
	现场目测无尘现场主要运输道路硬化率达到：100%；

派专人每天随时清扫（含天气、温度允许条件下浇水）管理运输道路。
	施工现场有时产生扬尘
	1. 现场无设置搅拌站的且水泥用量较少时应及时覆盖；需配备覆盖材料500m2，单价2元/m2，费用0.1万元；                                

2.现场主要运输道路采用硬化路面,需硬化路面1000m2，单价50元/m2，费用5万元
	1．11月前完成       2．11月前完成        
	 工程部
	技术部

材料部
	生产经理

主任工程师
	 彭守辉
	

	3
	运输无遗撒
	运输无遗撒现象
	有时遗洒污染市政道路
	1.混凝土罐车每次出厂前应清洗下料斗（冬季采用其它措施）；                        2.自卸车、垃圾运输车出厂前一律用苫布覆盖渣土。需配备苫布120m2，单价2元/m2，费用0.024万元
	1.11月至12月在砼车出场前完成                     2.在出场前完成
	 工程部
	 技术部

 材料部
	生产经理
	 彭守辉
	

	4
	生产及生活污水达标排放
	污水COD排放达标
	目前未监测
	1.洗车池1个，设置沉淀池1个；单价1200元/个，费用0.12万元；                         2. 现场食堂1个, 设置隔油池1个，单价400元/个，费用0.04万元                                3. 现场固定式厕所2个,设置化粪池2个，单价800元/个，费用0.16万元
	1．11月前完成                   2．11月前完成              3．11月前完成        
	 工程部

 材料部
	技术部
	生产经理
	 彭守辉

 吴建宏
	

	5
	施工现场夜间无光污染
	夜间施工照明灯罩的使用率达到100%，以保证现场夜间照明灯光不射入周围居民家中。
	处于社区内的项目，夜间现场照明灯光射入周围居民家中，影响居民休息。
	统一施工现场照明灯具的规格，使用之前配备定向式可拆除灯罩，使夜间照明只照拆除灯罩，使夜间照明只照射施工区而不致影响周围居民；尽量选择节能灯具。需设置灯罩 6 个，单价220元设置灯罩 8 个，单价200元/个，费用0.16万元
	 11月前完成
	 工程部

 材料部
	 技术部

 
	生产经理
	 彭守辉

 吴建宏
	


项  目  经  理  部  目  标、指  标  及  环  境  管  理  方  案

	序号
	环 境 目 标
	完   成   指   标
	现 状 及 问 题 点
	管                     理                    方                    案
	备注

	
	
	
	
	实          施          要          求
	时间要求
	责任部门
	协助部门
	检查部门
	负责人
	

	6
	使用环保型的灭火器.
	1.采用环保型5公斤ABC干粉灭火器。
	现拥有1211灭火器（10 ）个。
	每季度更换20% 。计划：四季度更换2个，.                                                          
	 2000.12                                                     
	 安全部
	 工程部

 材料部
	生产经理
	 张思爱
	

	7
	尽量减少油品、化学品的泄漏现象
	施工现场的化学品(如油漆、涂料等)和含有化学成分的特殊材料一律实行封闭式、容器式的管理和使用，尽量避免因泄漏、遗洒对环境造成污染。
	化学品和含有化学成分的特殊材料在使用过程中因操作疏忽造成遗洒，其容器露天堆放容易造成破损产生泄漏。
	1. 编制化学品及有毒有害物品的使用及管理作业指导书并于作业前对操作者进行培训 
2.施工现场易燃易爆油品及化学品存放应设立专用仓库或专用储存柜。设置的存放区待工程正式开工后具体确定.
	1.11月前完成               2.12月前完成
	 工程部

 材料部
	 技术部

 安全部
	生产经理

主任工程师
	彭守辉

吴建宏
	

	8
	最大限度防止施工现场火灾、爆炸的发生
	施工现场火灾、爆炸的隐患下降至法律、法规规定的安全范围内
	现场施工人员消防意识缺乏、消防制度落实不到位
	1. 对现场施工管理人员和操作人员进行消防培训、增强消防意识；                          2.对木工棚、油库、化学品仓库(如油漆库)等一律配备符合消防规定数量的环保型灭火器；                  
3.严格落实各项消防规章及防火管理制度。
	1.及时完成                                 2.及时完成                                     3.12月前完成
	 安全部
	 技术部

 工程部
	生产经理
	 张思爱
	

	9
	固体废弃物：                                                                  a.实现分类管理                                                                b.提高回收利用量
	1. 2000年12月底完成分类管理；                        2.合理处置各类固体废弃物，尽量回收利用。
	1.分类管理不完善；              2.处置方法不明确；                   3.有毒有害固体废弃物排放去向不明。
	1. 为实现固体废弃物的分类管理需设 
1） 有毒有害物存放池1 个 ； 
2） 不可回收无毒无害物存放池1 个 ， 
3） 废钢筋存放池1 个 ，  
2. 在清运垃圾前与运输方签定协议； 
3. 及时收集并处理
	1．12月前完成                                                             2．12月前完成                                                                3．及时完成
	 工程部
	 技术部

 材料部
	生产经理

主任工程师
	 彭守辉
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


项  目  经  理  部  目  标、指  标  及  环  境  管  理  方  案

	序号
	环 境 目 标
	完   成   指   标
	现 状 及 问 题 点
	管                     理                    方                    案
	备注

	
	
	
	
	实          施          要          求
	时间要求
	责任部门
	协助部门
	检查部门
	负责人
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








