外用电梯基础加固方案

1、 工程概况

峻峰华亭嘉园（健翔三号地）工程，总高度为85m，为解决垂直运输问题，需在建筑物东侧安装双笼电梯一部，电梯基础5.6×4.2×0.33m,基础落在东侧地下车库顶板的回填土上，车库为两层，层高为3.7m,3.3m顶板厚度，地下三层为200m，地下二层为250mm。外用电梯要求基础地耐力为 fk＞15t/m2,为安全起见地下车库需做钢筋支撑加固。

2、 加固支撑架搭设

支撑架采用φ48×3.5脚手架钢管进行搭设，纵横距均为900，步高1000，下部用50×100木方垫平，上部用50×100木方加U型托支撑牢固，中间为两道水平支撑。

