
单位工程施工质量技术交底卡

施工单位：                                                                   深建施1-5-1

	工程名称： 
	

	施工项目部位：
	钢筋工程
	承接施工单位或班组
	


	钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

项         目

允许偏差（mm）

检查方法

绑扎钢筋网

长、宽

±10
钢尺检查

网眼尺寸

±20
钢尺量连续三档，取最大植

绑扎钢筋骨架

长

±10
钢尺检查

宽、高

±5
钢尺检查

受力钢筋

间距

±10
钢尺量两端、中间各一点，取最大值

排距

±5
保护层厚度

±10
±10
钢尺检查

±5
±5
钢尺检查

板、墙、壳

±3
钢尺检查

绑扎箍筋、横向钢筋间距

±20

钢尺量连续三档，取最大植
钢筋弯起点位置

20

钢尺检查

预埋件

中心线位置

5

钢尺检查

水平高差

+3，0

钢尺和塞尺检查

注：1、检查预埋件中心线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值；

    2、表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上，且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。



	承接人：

（签名）     年  月   日 
	交底单位或部位：            交底人：

（签名）   年  月   日 


                                                                  深圳市建设局监制                          
[image: image1.png]MHHHEEE LA ER B REL TG
W BRSBTS NS, SANEE
AT, BAERE SRR 0%,



