	某医院综合楼工程造价分析

	  
某 医 院 综 合 楼 工 程 概 况（表一）
建筑面积
44617m2
结构类型
框 架
工程用途
医院综合楼
层 数
二十五层
层 高
4.8m、3m
檐 高
79.5m
土
　
建
　
部
　
分
基 础
C10垫层，C40筋砼独立桩承台，C40、C50筋砼有梁式满堂基础
主 体
外墙：加气混凝土砌块墙，KP1空心砖砖墙，C35钢筋混凝土墙

内墙：加气混凝土砌块墙，KP1空心砖砖墙，钢筋混凝土墙，钢板网隔墙

柱：C45、C40、C35、C30、C25钢筋砼矩形柱，C30、C25钢筋砼圆形柱

梁：C40、C35、C30、C25钢筋混凝土矩形梁

板：C45、C40、C35、C30钢筋混凝土有梁板

地面：炉渣水泥石灰、C10混凝土垫层，C30细石砼、花岗岩、地面砖

楼面：C30细石混凝土、花岗岩、地面砖

屋面：塑料油膏玻璃纤维布卷材防水，水泥珍珠岩保温层，玻璃钢排水管
门窗：木胶合板门、木镶板门、铝合金地弹门、平开门、钢防盗门，
铝合金推拉窗、固定窗
天棚：混合砂浆，106涂料，局部铝合金龙骨、石棉板吊顶

内粉：混合砂浆，106涂料，水泥砂浆，局部瓷砖墙裙

外粉：外贴墙面砖，JH801涂料
安
装部分
水 卫

（消防）
给水镀锌钢管，排水铸铁管，蹲式、坐式大便器，立式小便器、面盆，各类水泵，闭式喷头，消防系统，室内消火栓
通风、
空 调
空调循环水系统，单层、双层、多叶送风口，风机盘管，风管，橡胶塑料海绵（阻燃）保温。空调器、风机、卧式空气处理机组，新风机组
电 气

照 明
动力、照明控制箱、配电箱、切换箱，水泵控制柜，空调控制箱，电缆敷设，光电控制，石英灯、荧光灯、吸顶灯、应急灯等医院灯具，钢管暗敷，穿铜芯绝缘导线、电话电缆、消防广播，火灾报警系统，自动化控制及仪表，避雷网系统敷设
每平方米工程总价及主要材料价格指数（表二）
工程总价：1467.95元/平方米 其中土建：1323.48元/平方米，安装：144.47元/平方米
价格指数
上期
本期
钢材
上期
本期
水泥
上期
本期
木材
上期
本期
99.89
103.45
97.74
117.87
100
106.52
98.33
94.73
注：人工、机械指数为100；指数均以2000年1月为基期。

每100平方米工料消耗指标（表三）

土建
水卫
采暖
电照
钢材
水泥
木材
砌体
中粗砂
碎砾石
商品砼
工日
工日
工日
工日
吨
吨
M3
M3
M3
M3
M3
645.19
21.51
3.66
25.8
9.96
6.00
1.64
18.11
14.22
0.27
55.28
注：材料为土建部分含量。木材为锯材，砌体为加气砼及KP1空心砖之和。




 
