
XDG-2006-78号地块一期工程

环境保护方案

1.编制依据

1.1中达公司 GB/T24001环境管理手册、程序文件、作业指导书。

1.2XDG-2006-78号地块一期工程《施工组织设计》。

1.3XDG-2006-78号地块一期工程《现场文明施工方案》。

2.工程概况(见下表)

	序号
	项    目
	内    容

	1
	工程名称
	XDD-2006-78地块一期工程

	2
	工程地址
	盛岸路/钱皋路

	3
	建设单位
	无锡市小天鹅房产管理投资有限公司

	4
	设计单位
	无锡市建筑设计院有限公司

	5
	监理单位
	江苏宏达监理咨询有限公司

	6
	施工单位
	中达建设集团股份有限公司

	7
	建筑概况
	建筑规模
	建筑面积
	1号楼
	2号楼
	3号楼
	4号楼
	会所

	
	
	
	
	13481㎡
	13481㎡
	6009㎡
	6410㎡
	980㎡

	
	
	
	层    数
	33F
	33F
	16F
	12F
	2F

	
	
	建筑功能
	总建筑面积:40361㎡（其中住宅楼：57948㎡会所: 980㎡）

	8
	结构概况
	结构类型
	框架-剪力墙

	
	
	基础形式
	整板基础

	
	
	粗钢筋连接
	焊接

	
	
	混凝土
	商品混凝土


3.施工现场环境工作计划

3.1认真学习和贯彻国家、江苏省环境法律法规和本公司环境方针、目标、指标及相关文件要求，达到并超过“上海市文明安全工地”的要求。

3.2积极全面地开展环保工作，建立项目部环境管理体系，成立环保领导小组，予以运行控制，定期或不定期监测监控。

3.3  加强环保宣传工作，提高全员环境意识。

3.4  现场采取图片、表扬、评优、奖励等多种形式进行环保宣传，并将环保知识的普及工作落实到每位施工人员身上。

3.5  对上岗的施工人员实行环保达标上岗考试制度，做到凡是上岗人员均通过环保考试。

3.6  现场建立环保义务监督岗制度，保证及时反馈信息，对环保做得不周之处及时提出整改方案，积极改进并完善环保措施。

3.7  根据现场实际情况组织有关技术人员进行环保革新发明，并注意及时宣传推广。

3.8  每月三次进行环保噪声检查，发现问题及时解决。

3.9  实行奖罚、曝光制度，定期奖励。

3.10  严格按照施工组织设计中环保措施开展环保工作，其针对性和可操作性要强。

4.施工现场环保工作制度  

4.1  积极全面开展工作，加强施工现场环保工作的组织领导，成立以项目经理为首的，由技术、生产、物资、机械等部门组成的环保工作领导小组，设立专职环保员一名。

4.2  建立环境管理体系，明确职责、权限。

4.3  建立环保信息网络，加强与当地环保局的联系。

4.4  不定期组织工地的业务人员学习国家、上海市环境法律法规和本公司环境手册、程序文件、方针、目标、指标知识等内部标准，使每个人都了解IS014001环保标准和“上海市文明安全工地”要求和内容。

4.5  认真做好施工现场环境保护的监督检查工作，包括每月3次噪声监测记录及环保管理工作自检记录等，做到数据准确、记录真实。

4.6  施工现场要经常采取多种形式的环保宣传教育活动，施工队进场集体进行环保教育，不断提高职工的环保意识和法制观念，未通过环保考核者，不得上岗。

4.7  在普及环保知识的同时，不定期的进行环保知识的考核检查，并鼓励环保革新发明活动。

4.8  制定出防止大气污染，防止水污染和防止施工噪声污染的具体制度：

4.8.1  防止大气污染制度：现场采用液化石油气清洁燃料，严禁熬沥青、烧杂物。

4.8.2  防止施工粉尘污染制度：现场临时道路进行硬化处理，并定期洒水;在现场大门口设置简易洗车装置，对进出现场的运输车辆车轮携带物清洗，做好防遗撒工作；严禁凌空抛撒施工垃圾。

4.8.3  防止水污染制度：车辆冲洗污水设沉淀池，食堂设置隔油池，定期清掏。

4.8.4  防止噪声污染制度：混凝土浇筑施工时间尽量控制在6：00—22：00，并采用低频振捣棒，结构施工阶段昼间不超过70分贝，夜间不超过55分贝；对强噪声机械设置封闭工棚，加强教育，使人为噪声减少到最低点；混凝土浇筑如须连续施工，须做好周围居民的工作并向环保局提出书面报告。

4.9  凡违犯环保制度，屡教不改的人视情节轻重给予20—100元的处罚。

5.施工现场环保工作措施

5.1  环境管理体系有效运转，各单位环保员切实做好本职工作，随时进行信息反馈，每月召开例会，由专职环保员总结信息，集体解决落实，保证环境管理体系有效运行，持续改进。

5.2  为防止大气污染，施工现场采取如下具体措施：

5.2.1施工现场垃圾渣土要及时清理出现场。高层建筑物和多层建筑物清理施工垃圾时，要搭设封闭式专用垃圾道或采用施工机械吊运严禁凌空随意抛物。

5.2.2施工现场道路应采用焦渣、级配砂石、粉煤灰级配砂石或混凝土等，如有条件的可利用永久性道路，并指定专人定期洒水清扫、形成制度，防止道路扬尘。

5.2.3建筑材料中的袋装水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料，应库内存放。室外临时露天存放时，必须下垫上盖，严密遮盖防止扬尘。散装水泥、粉煤灰、白灰等细颗粉状材料，最好存放在固定容器（散装罐）内，没有固定容器时，应设封闭式专库存放，并具备可靠的防扬尘措施。运输水泥、粉煤灰、白灰等细颗粉状材料时，要采取遮盖措施，防止沿途洒、扬尘。卸运时应采取措施，以减少扬尘。

5.2.4所有车辆不带泥砂出现场措施。可在大门口铺一段石子，定期过筛清理；作一段水沟冲刷车轮；人工拍土，清扫车轮、车帮；挖土装车不超装；车辆行驶不猛拐，不急刹车防止洒土，卸土后注意关好车箱门；场区和场外安排人清扫洒水，基本做到洒水基本做到不扬尘，减少对周围环境污染。

5.2.5除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种包皮等以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

5.2.6机动车都要安装PCV阀，对那些尾气排放超标的车辆要安装净化消声器，确保不冒黑烟。

5.2.7工地茶炉、大灶、锅炉，尽量采用消烟除尘型茶炉，锅炉和消烟节能回风灶，烟尘降至允许排放为止。

5.2.8工地搅拌站除尘是治理的的重点。有条件要修建集中搅拌站，由计算机控制进料、搅拌、输送全过程，在进料仓上方安装除尘器，可使水泥、砂、石中的粉尘降至99/以上。采用现代化先进设备是解决工地粉尘污染的根本途径。

工地采用普通搅拌机站，先将搅拌机站封闭严密，尽量不使粉尘外泄，场尘污染环境。并在搅拌机筒出料口安装活动胶皮罩，通过高压静电除尘器或旋风滤尘器等除尘装置风尘分开净化过到除尘目击者的。最简单易行的是将搅拌站封闭后，在拌筒进出料口上方和地上料斗侧面装几组喷雾器头，利用水雾除尘。

5.2.9拆除原有建筑物时，应适当洒水，防止扬尘。

5.3  为防止施工粉尘污染，现场采取如下具体措施：

5.3.1  工程施工现场采用240厚围墙相结合进行现场围挡，并保证高度在2.1m以上。

5.3.2  对类似水泥的易飞扬细颗料散体材料，安排在临时库房存放或用彩条布遮盖；运输时采用彩条布遮盖或其他方式防止遗撒、飞扬；卸装时要小心轻放，不得抛撒，最大限度的减少扬尘。

5.3.3  对进出现场的车辆，进行严格的清扫，做好防遗撒工作。在土方开挖运输期间，设专人负责清扫车轮，并拍实车上土，对松散易飞扬物采取遮盖。

5.3.4  对临时施工道路进行路面硬化，在干燥多风季节定时洒水。

5.3.5  结构施工中的施工垃圾采用容器吊运至封闭垃圾站，并及时清运。

5.3.6  运输车不得超量运载，运载工程土方最高点不超过车辆槽帮上沿50cm，边缘低于车辆槽帮上沿10cm，装载建筑渣土或其他散装材料不得超过槽帮上沿。

5.4  为防止噪声污染，现场采取如下具体措施：

5.4.1  施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量避免人为地大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。采取先进的联系方式，避免如吹口哨的噪声污染。

5.4.2  定期对施工作业人员进行文明施工的教育，对施工生产有关管理人员(包括外包队负责人)定期进行文明施工现场对噪声控制要求的考核。

5.4.3  浇筑混凝土时尽量安排在6：00-22：00进行，选用低频振捣棒，结构施工阶段噪声昼间控制在70分贝以下，夜间控制在55分贝以下，并且经常测试。特殊情况须在夜间施工时，一方面要尽量采取降噪措施，另一方面要做好周围居民工作，最大限度的减少扰民。

5.4.4  对强噪声机械如电锯电刨等，使用时须在封闭工棚内，尽量选用低噪声或备有消声降噪

设备的施工机械；对使用时不能封闭的机械如振捣棒等，严格控制工作时间。

5.4.5  建筑物四周挂降噪声网。

5.4.6  施工期间，尤其是夜间施工尽量减少撞击声、哨声，禁止乱扔模板、拖铁器及禁止大声喧哗等人为噪声。

5.4.7  每月进行两次噪声值监测，并在夜间22：00以后进行抽测，监测方法执行《建筑施工场界噪声测量方法》(GBl2524—90)。

5.4.8  加强噪声监测，采取专人监测、专人管理的原则，及时对施工现场超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。

5.4.9  会同有关部门和领导及时妥善处理重大扰民问题，详细记录问题及处理结果，必要时及时上报监理和甲方。

5.5  为防止水污染，现场采取如下具体措施：

5.5.1禁止将有毒有害物作土方回填

5.5.2施工现场搅拌站水，现制水磨石的污水，电石（碳化钙）的污水须经沉淀后再排入城市污水管道或河流。最好将沉淀水用于工地洒水降尘或采取措施回收利用。上述污水末经处理不得直接排入城市污水管道或河流中去。

5.5.3现场存放油料，必须对油料库做好防渗、污、跑、冒、滴、漏处理。要采用防渗砼地面，或铺油毡等措施，防止油料污染。

5.5.4施工现场的临时食堂，污水排放时，设置简易有效的隔油池定期掏油和杂物，防止污染。

5.5.5工地临界时厕所，化粪池应采取防渗漏措施。施工现场的临界时可采取水冲式厕所，蹲坑上加盖，并有防蝇、灭蛆措施防止污染水体和环境。

5.5.6化学药品，外加剂等要妥善保管，库内存放，防止污染环境。

5.5.7施工现场道路平整，做到不积水。

5.5.8搅拌机和运输车辆冲洗污水、地泵池污水等须设二级沉淀池后，排人市政污水管线或回收供洒水降尘用。

5.5.9现场内职工食堂污水经过滤、沉淀、隔油后排人污水管线。

5.5.10做好施工现场环境保护的监督检查工作，每月初、月中和月末对环境各项工作进行一次检查，对存在的问题及时解决，并做好文字记录和存档工作。

6.施工现场环保领导小组

    为保证现场的环境管理达到标准，特成立现场环保领导小组，成员如下：

组  长：徐德民

副组长：董汉杰、陈银永 

成  员：姜因典、 陈再明 、 方正楼、周忠敏、周如宏、林星常










































































































































































































































































































































XDG-2006-78号地块一期工程环境保护方案                     - 1 – 

