常用超重、吊装、拖运安全技术交底

一、垂直运输架、吊盘装置技术交底

垂直运输架担负着脚手架上施工人员、工具和材料的垂直运输任务。目前使用的有：井架、龙门架、独杆提升架等。井架和龙门架的吊盘均应有可靠的安全装置，防止吊盘在运行中和停车装、卸料时发生严重事故，吊盘安全装置有：

1、吊盘停车安全装置是防止吊盘在装、卸料时卷扬机制动失灵而产生跌落事故的一种装置，有安全支杠和安全挂钩两种形式。目前普遍使用的是安全支杠装置，它由安全杠和安全卡两部分组成。安全卡还具有使装料、卸料平稳、方便的作用。为确保安全生产，卷扬机的制动器和吊盘停车安全支杠应联合使用，同时还应注意统一指挥升降。

2、吊盘钢丝绳的安全装置是由无缝钢管内装钢制的可伸缩“舌头”组成。它的作用是在吊盘纲丝绳断后的瞬间将“舌头”弹出管内，搁在井架或龙门架的横杆上，以保证吊盘不致往下跌落。

二、扬机安全技术交底
1、建筑施工中卷扬机的安装多为临时安装，利用机座上的预留孔或用钢丝绳盘绕机座固定在地锚上。机座后部加放压铁，确保卷扬机在作业时不发生滑动、位移、倾覆现象。

2、钢丝绳出头应从下方引出，卷筒中心应与前面的第一个导向滑轮中心线垂直，第一个导向滑轮不准使用开口滑轮，滑轮应用地锚固定，不准绑在垂直运输架上。

3、滑轮距卷扬机至少保持8～12米，超过3吨的卷扬机应大于15米。钢丝绳绕到卷筒两端，其倾角不准超过1.5度～2度。

4、为确保安全，起吊重物处于最低位置时，钢丝绳不应从卷筒上全部放出，除压板固定的圈数外，至少还应留有3圈安全圈。

5、安装卷扬机应选择地势稍高、视野良好、地基坚实的地方。室外安装的卷扬机，应有防雨、防砸措施。一般是搭设简易工棚，工棚搭好后，应保证机手能看到被吊物件的起、落情况和地点。

6、卷扬机的电气控制系统要设在司机身边。保证设置要可靠有效，以防触电。

7、卷扬机的司机应经培训、考核合格，持证上岗，定机定人。操作前应进行试车，要检查制动设备是否灵敏可靠，连接紧固件是否有松动，工作条件及安全装置是否符合要求，确认无误后方准开车。

8、卷扬机严禁超载运行，运行时钢丝绳不准拖地。通过通道时，应加保护装置，不准人踩、车压，严禁人员跨越正在运行的钢丝绳。

9、埋设地锚应注意事项：

10、埋设地锚应根据缆绳拉力进行必要的计算，并考虑相应的安全系数，使其具有足够的锚固力。根据计算和埋设条件，选择地锚的规格和型式。

11、地锚只允许在规定和方向受力，生根钢丝绳的方向应尽量和地锚受力方向一致。

12、地锚要埋设在干燥的地方，防止雨水浸泡。

13、严禁使用虫蛀、腐朽、裂缝等木材做地锚。

14、严禁利用现场不稳固的物体、电线杆、生产运行中的设备、管道及不明吨位的构筑物代替地锚。

15、地锚在使用过程中要指派专人负责，并经常进行检查，尢其是雨后更要进行检查，发现问题要及时采取措施。

16、各种桅杆安全技术交底

各种桅杆除严格遵守本规程的安全生产有关规定外，还应遵守下列各项：

一般要求

18、各种桅杆应在设计核定的范围内使用。

19、各种桅杆组装后，必须经过静荷载和动荷载试验，合格后方可使用。

20、搬运桅杆料时，应缓起轻放，不扔不摔，合理搁置。两人以上搬运时，左右肩和步调应一致，谨防夹手和砸脚。

21、组装桅杆时，应用芒刺对孔，严禁用手指或螺丝等代替。高空拧紧和拆卸螺丝应尽量用呆板手，并且用力要适当。

22、缆风跨越马路时，其架设高度应不小于7米。缆风与高压线间应保持一定的安全距离。缆风应合理布置，松紧均匀。缆风与桅杆顶连接应用卸甲，与地锚连接应用轧头，缆风数量按设计规定。

23、地锚应经计算。严禁利用树木和电杆。如确须利用柱子等时，应经验算并征得有关部门同意，并应在雨后、化冻和试吊时派人检查，发现不安全情况应及时采取措施。

桅杆行走道路必须坚坦坚实，地面无积水，地下无孔洞，并有足够的地耐力。在楼板上使用时，楼板应经验算，必要时进行加固。

24、桅杆行走时，桅杆应稍向前倾，相邻缆风必须交错移位，180°范围内的缆风严禁同时松开。桅杆在架空跳板上行走时，应将跳板可靠固定。

25、各种桅杆在使用前，必须把桅杆脚合理固定。

26、严禁操作人员在伸臂上汇缆风，起落能左右转向的伸臂滑轮组，其两端应采用双向接头。

27、独脚桅杆

28、独脚桅杆的允许倾斜度，一般应不大于桅杆长度与水平投影比例的5∶1。

29、定点使用的独脚桅杆，至少设六根缆风，移动使用的桅杆，缆风至少在八根以上。

30、悬臂式桅杆

31、悬臂式的桅杆，其主杆必须垂直。带有背弓的悬臂式桅杆，主杆背弓必须按要求拉设，严禁在不拉背弓情况下使用。

32、桅杆转向时，应做到由慢到快，再由快到慢，缓起轻刹。

33、桅杆在接近满载时，一般应先转向，后降落悬臂，以免造成主杆扭曲。

34、人字桅杆

35、人字桅杆两杆应等长等强，两杆夹角应不大于30°，跨档应相对固定。 

36、缆风应前设两根，后设三根。须旁吊侧提时，必须相应增设旁缆风。
37、人字桅杆移动时，两腿速度应一致，谨防撕档或扭曲。
