满堂脚手架搭设安全技术交底
满堂脚手架所使用材料和搭设方法同一般脚手架。
    ⒈立杆：纵横向立杆间距≯2m，步距≯1.8m地面应整平夯实，立杆埋入地上30～50cm，不能埋地时，立杆下应垫枕木并加设扫地杆。
    ⒉横杆：纵横向水平拉杆步距≯1.8m，操作层大横杆间距≯40cm。     
    ⒊剪刀撑：四角应设抱角斜撑，四边设剪刀撑，中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑，斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。
    ⒋架板铺设：架高在4m以内，架板间隙≯20cm，架高大于4m，架板必须满铺。
上料平台搭设安全技术交底
    ⒈上料平台要独立设搭设，平台距井架间隙不得超过10cm，平台宽度以进出料方便为原则，长度应≥吊栏外侧。
    ⒉搭设材料：一般用杉木或钢管搭设、当承重量不大时（在300kg以内）和高度不高时也可用毛竹搭设（应使用新竹经挑选），搭设方法基本和脚手架相同。
    ⒊用途构造：主要做为井字架吊篮进出料通道使用，一般不堆放材料。
    主要杆件有：立杆、横杆、水平拉杆、剪刀撑、栏杆等。
    ⒋搭设：
    ⑴  立杆间距在1～1.5m以内，步距1.5m～1.8m视建筑物层高而定，平台以每层楼面平。
    ⑵  每隔1～1.5m高设一道纵横向水平拉杆，在操作层通道处可设在1.8m高处。
    ⑶  横杆：当平台铺设竹架板时，大横杆间距在40cm以内，当使用钢、木脚手板时，大横杆间距不大于60cm。
    ⑷  剪刀撑：外立杆四周应自下而上连续设置，在进、出料口处可断开留出通道。
    ⑸  栏杆：平台四周按规定设置1～1.2m高的防护栏杆。正面设可开启的安全门。
    ⑹  缆风：当平台高度超过10m时，四面要设缆风绳，或与建筑物固定牢固，并不得固定在井架上。
