1.24 筑路机械操作工施工安全技术交底

1. 操作人员必须经过安全技术培训，考核合格后方可上岗。

2. 作业时长发不得外露，女工应戴工作帽，操作人员必须按规定佩戴安全防护用品。

3. 作业中应观察或巡视机械、周围人员及环境状况，不得擅自离开岗位。

4. 应按规定的周期检查、调校安全防护装置；不得随意拆除机械设备照明、信号、仪表、报警和防护装置。

5. 患有碍安全操作的疾病和精神不正常者不得操作机械设备，酒后或服用镇静药物者不得操作机械设备，操作人员必须身体健康。

6. 机械运转时严禁接触运动部件、进行修理及保养作业。

7. 自行式机械作业前，必须进行检查，制动、转向、信号及安全装置应齐全有效。

8. 机械设备外露的传动机构、转动部件和高温、带电部分应装设防护罩等安全防护设施和设有明显的安全警示标志。

9. 机械通过桥梁前，应了解桥梁的承载能力，确认安全后方可低速通过。严禁在桥面上急转向和紧急刹车。

10. 坡道停机时，不得横向停放。纵向停放时，必须挡掩，并将工作装置落地辅助制动，确认制动可靠后，操作人员方可离开。雨季应将机械停放在地势较高的坚实地面。

11. 沥青洒布机、沥青混凝土摊铺机、压路机操作工必须取得主管单位颁发的资质证后持证上岗。

12. 机械在社会道路上行驶时必须遵守交通管理部门的有关规定；通过桥洞前必须注意限高，确认安全后方可通过。

13. 机械设备在发电站、变电站、配电室等附近作业时，不得进入危险区域。在高压线附近工作时，机械设备机体及工作装置运动轨迹距高压线的距离应符合附表1-13的规定。
[image: image1.png]HiZE 1—13 RENSRZHESENRNREESR

HiHFHBEKY) 1UTF 1~15 20~40 | 60~110 220
UG B TR E B BRI AR (m) 1.5 3 4 s 6
ST T K T O 9 BRI RE R (m) 1 15 2 4 6





14. 压路机操作安全要求 

(1) 在社会道路上短距离行驶时，应遵守交通规则，且时速不得超过5公里。

(2) 对松软路基及傍山地段进行初压前，必须勘察现场，确认安全方可作业。

(3) 作业中应随时观察作业环境，必须避开人员和障碍物。

(4) 在碾压高填土方时，应从中间往两侧碾压，且距填土外侧距离不得小于50cm。

(5) 压路机上、下坡应提前选好挡位，严禁在坡道上换挡。下坡时严禁空挡滑行。在坡道上纵队行驶时，两机间应保持一定的安全距离。

(6) 多台压路机同时作业时，压路机前后间距应保持3m以上。

15. 稳定土、石灰粉、煤灰类混合料拌和站安全要求

(1) 维修设备或清理搅拌机内、料斗、输送皮带上的物料时，应停机，并切断电源，设专人监护。

(2) 作业时控制室操作人员不得擅自离岗，无关人员不得进入控制室。

(3) 作业后应切断电源，关闭、锁好操作室门窗。

(4) 电气设备必须装设防雨、防潮设施。电气设备的维修保养应由专业电工进行。

(5) 运转过程中应设专人检查，发现故障时应立即通知控制室操作人员。

(6) 设备运转前应进行检查，各部分装置应完好，螺栓无松动，漏电保护装置应灵敏有效，电气设备接地应完好，输送皮带上、搅拌机内无凝固物料。

16. 沥青混凝土摊铺机操作安全要求

(1) 自卸车向摊铺机料斗卸料时，必须设专人在侧面指挥，料斗与自卸车之间不得有人，作业人员应协调配合，动作一致；行驶前应确认前方无人，并鸣笛示警。

(2) 作业前应检查连接部件、安全防护装置及仪表，部件连接应正常，安全防护装置应齐全，仪表应灵敏、正常。

(3) 使用燃气加热熨平板时。管道应正确连接，无泄漏；使用人工点火的加热装置，应使用专用器具，点火时人员应保持一定安全距离，加热时应有人看护。

(4) 安装和拆除熨平板时应设专人指挥，作业人员应协调一致。

(5) 清洗摊铺机工作装置必须使用工具，清洗料斗及螺旋输送器时必须停机，并严禁烟火。

17. 稳定土拌和机操作安全要求

(1) 保养、维修转子或更换刀齿时，应将拌和转子用方木垫稳。

(2) 作业前操作人员应鸣笛示警，确认人员离开作业区后方可作业，作业前应检查拌和转子防护装置和作业环境，确认安全后方可作业；作业中严禁人员上下机械。

(3) 作业后，拌和机应停放在平整坚实的地方，并将转子置于地面。

18. 沥青洒布机操作安全要求

(1) 喷洒作业应遵守下列规定：

1) 使用喷灯前必须检查油管，确认无漏油后方可点火。

2) 加温沥青循环泵时，必须将汽车油箱用挡板隔开，并备好灭火器。

3) 沥青喷洒管必须连接牢固后方可作业。

4) 喷洒工必须站稳，上好保险链后方可通知司机作业。

5) 喷洒沥青时，非作业人员必须距喷洒范围10m以外。

6) 作业后必须对喷灯油管及喷洒管等部位进行检查，确认安全后方可驶离现场。

(2) 沥青灌装作业应遵守下列规定：

1) 灌装沥青时，必须将洒布机罐装口对准沥青出油口后方可打开截门。

2) 灌装沥青时，必须启动循环泵。

3) 灌装沥青时不得超载，灌装完毕必须将罐口盖严。

(3) 司机作业应遵守下列规定：

1) 作业前必须检查转向、制动、灯光系统、灭火器及加温油箱压力表，确认安全后方可作业。

2) 在社会道路上行驶时，必须遵守交通规则。

3) 加温油箱必须使用煤油，严禁使用汽油。

