住宅楼工程成品

保

护

方

案

XX工程公司

年月日

目 录

   
1一、编制依据：


2二、工程概况：


4三、各分项工程成品保护措施：


10四、成品保护管理体系及制度：




一、编制依据：

1． 北京市**设计院提供的施工设计图纸（工程号99-103-102）

2.  建设部、市建委、**集团总公司颁发的有关文件、规定及制度。

二、工程概况：

1. 基本概况：

	序号
	项   目
	内     容

	1
	工程名称
	**居住区102#住宅

	2
	工程地址
	北京市**区**家园

	3
	建设单位
	

	4
	设计单位
	

	5
	质量监督单位
	

	6
	监理单位
	

	7
	施工总包单位
	

	8
	施工主要分包单位
	

	9
	投资来源
	自筹资金

	10
	合同承包范围
	土建、暖卫、电气、通风工程，各种管线做到室外2.5m，电视、电话只做埋管穿带线，电话组线箱安装。

	11
	结算方式
	中标价加洽商变更

	12
	建筑功能
	住宅楼

	13

	合同工期

	开工日期
	竣工日期
	总工期

	
	
	2005年6月30日
	2006年11月24日
	512天

	14
	质量目标
	结构长城杯、竣工长城杯

	15
	工程造价
	3672.6373万元


2. 建筑概况：

	项   目
	内              容

	占地面积
	970m2

	建筑功能
	地下二层为五级人防，地下一层为设备层兼自行车库，首层部分为管理用房部分为住宅，2-25层为住宅，14层与15层之间为设备层，屋面设机房和水箱间。



	建

筑

规

模


	面积
	总面积27396.3 m2   其中地上25463.3m2  地下1933 m2。

	
	层数
	地下二层，地上二十五层

	
	层

高
	人防层    3.3 m

	
	
	自行车库  3.6m

	
	
	首层     3m

	
	
	2—25层 2.8m

	
	
	出屋顶  2.8m(1.5m)

	
	建 筑

高 度
	建筑高度为74.4m，室内外高差 1.2 m，±0.000相当于绝对标高 34.75m。

	
	出 入

通 道
	设一部剪刀楼梯，三部电梯。

	内

装

 修
	楼

地

面
	地下一、二层为水泥砂浆地面，住宅部分起居室、卧室、厨房、储藏间为地板采暖，面层为5cm细石砼随打随抹，卫生间、洗衣机间采用水无耐SWN防水胶，35厚水泥砂浆向地漏处找坡2%，铺10厚地砖，住宅首层门厅、电梯厅走廊铺玻化砖，电梯门套材质为大理石，其他层门厅、电梯厅走廊地面铺地砖，办公、管理、值班、消防控制、货物收发室等公共部分地面铺地砖，设备层为5cm FSG保温砖，2 cm水泥砂浆地面。

	
	内

墙

面
	首层门厅、电梯厅走廊墙面贴面砖，卫生间墙面防水高度1.8米拉毛，1.8米以上墙面为结构面，公共部分均为刮腻子，耐擦洗涂料墙面。户内为刮腻子。

	
	顶

棚
	公共部分为刮腻子，耐擦洗涂料；住宅部分为刮腻子。

	
	门窗
	户外门采用双扇四防门，塑钢门窗，玻璃采用中空双层玻璃。

	外装修
	屋面
	铺水泥花砖上人屋面和小豆石保护层不上人屋面。

	
	外

墙

面
	高档外墙防水涂料为主，局部采用白色面砖。

	防

水
	地下结构
	外贴SBSII型（聚酯胎）防水卷材

	
	屋面
	LYX-603氯化聚乙烯橡胶卷材二层（1.2厚）

	
	卫生间
	水无耐SWN防水胶四遍（1.2厚）

	节能保温
	外门窗采用节能保温门窗，住宅以外保温为主，采用75厚聚苯保温板，厨房、卫生间采用增强水泥聚苯复合板，内隔墙为80厚钢筋网片外抹豆石混凝土，填充墙为加气混凝土砌块，屋面为150厚FSG保温砖。 


三、各分项工程成品保护措施：

1． 测量工程：

    对定位标准轴线桩，标准水准点用混凝土浇筑牢固，并设置明显标志，不得在上面放置东西；挖土时不得碰撞，并经常测量和核对其位置。

2． 土方工程：

1） 必须加强降水措施，坑槽上口有挡水处理，无水浸泡坑邦、基底；

2） 边坡顶部无过大荷载，堆放荷载距坑边不小于1.5m；

3） 基坑开挖时，垫层以上30cm土层用人工清底。

4） 基坑钎探完后宜用砖盖孔作好标记，不得堵塞，检查后灌砂。

3． 钢筋工程：

1） 绑扎钢筋时严禁碰预埋件，如果碰动后按设计位置重新固定；

2） 保证预埋件、管线的位置正确，凡预埋件盒与钢筋发生冲突时，应按设计和施工规范要求，提前适当调动钢筋，严禁任意切断钢筋；

3） 钢筋工程必须严格按施工方案进行施工，确保钢筋位置准确无误，顶板钢筋绑好后，搭好马道，防止各工种操作人员踩蹬钢筋；

4） 混凝土浇筑时，设置专人看管钢筋，发现位移或踩踏的钢筋立即修复到正确位置，尤其对负弯矩钢筋严禁踩踏，一定要保持原有形状。

5） 钢筋进场分类码放整齐，防止雨淋、污染，成型钢筋按规格码放，做好标志，记数随时检查。

4． 模板工程：

1） 拆下的小钢模、大模板及时清理干净，并涂好脱模剂放置在指定的位置。

2） 保持大模板整洁及配套设备齐全，吊运应放置合理，保证板面不变形。

3） 小钢模、大模板吊运时要平稳、准确，不得碰砸楼板及其它已施工完成的部位，不得钩挂钢筋，用撬棍调整模板时，要注意保护模板下面砂浆找平层；

4） 拆除时，按模板方案执行，禁止用大锤敲击，混凝土墙面及门窗洞口处出现裂纹；

5） 模板与墙面粘结时，禁止用塔吊拉模板，防止墙面拉裂；

6） 拆模时，必须填写拆模申请表。

7） 模板支设后，严禁无关人员在其上面行走。

8） 混凝土浇筑时，设专人看模，发现问题立即处理。

9） 严禁拆改模板有关连接件，以保证模板支立加固后整体刚度，确保混凝土成型质量。

5． 混凝土工程：

1） 混凝土浇筑振捣时及完工后，要保持钢筋的位置准确，保护好洞口、预埋件及水电管线，混凝土振捣时振动棒不得接触钢筋、模板及预埋件，操作人员不得踩踏钢筋，发现深弯或脱扣的钢筋应及时修复好。

2） 墙柱下混凝土时，不能冲、碰模板，顶板下料时，不应堆集过多，应在2-3米范围内来回移动泵管。

3） 散落在楼板上的混凝土应及时清理干净。

4） 楼梯间浇筑混凝土时，应封闭入口，严禁过早上人踩踏。

5） 墙柱拆模均匀喷水养护，其它部位及时浇水并铺麻袋布养护，保持混凝土表面湿润。

6） 门窗洞口拆后用多层板钉1200mm开口盒加强保护。

6． 防水工程：

1） 地下室墙和底板防水卷材成品保护：

1 [image: image1.png]


[image: image2.png]


底板已做好的卷材防水层加强成品保护，验收后及时作好保护层，不得损坏或损伤。

2 永久性保护墙防水卷材施工完毕，做防水保护层保护，以免底板钢筋绑扎时刺破防水卷材。

③基坑回填严禁破坏护墙（苯板）。

2） 屋面防水成品保护：

1 防水保护层施工时，若采用手推车运输，应先用麻袋布包好支腿，防止将防水层刮破。

2 严禁直接在防水层上搅拌砂浆或豆石混凝土，尽量在地面预先拌好再运输至屋面；必须在屋面拌合时，应先铺一张铁皮保护防水层。

3 防水层施工时，注意不要污染墙面、檐口及门窗等做完的工程项目。

4 雨水口、斜沟、天沟等处应及时清理，不得有杂物堵塞。

5 防水层做完后，应及时做保护层，并注意施工中的成品保护。

7． 细石混凝土地面：

1） 细石混凝土施工时运料不得碰撞门口及墙体。

2） 地面上铺设的电线管、暧卫、电气等有保护措施。

3） 地漏、出水口等部位的临时堵头要保护好，以防灌入杂物，造成堵塞。

4） 不得在已做好的地面上拌合砂浆，必须时，应先铺一张铁皮保护地面。

5） 地面养护应采用锯末或草帘子洒水养护，养护期间不准上人，养护期过后，也要注意成品保护，在地面搭支架时应用麻袋包住支腿。

6） 油漆工程刷门窗时，不得污染地面和墙面。

8． 内墙、隔断抹灰成品保护：

1） 门窗上残存的砂浆应及时清理干净，塑钢门窗安装前严禁撒扯保护膜，嵌缝中砂浆应及时清理干净，并用洁净的棉丝将框擦净。

2） 拆架子要小心，防止损坏已抹好的墙面，并应及时采取保护措施，防止因工序穿插造成污染和损坏，特别对阳角处应钉木板保护。

3） 抹灰层在凝结前应防止曝晒、水冲、撞击和振动，以保证砂浆强度正常发展。

4） 油工刷油漆时注意避免将油漆桶从架子上碰下去，防止污染墙面，且不可蹬踩窗台，避免损坏棱角。

9． 内墙涂料：

1） 施工前应将不进行涂料施工的门窗及墙面保护遮挡好。

2） 涂料施工完成后及时用木板将口、角保护好，防止碰撞损坏。

3） 拆架子时严禁碰坏墙面。

4） 油工施工时严禁踩蹬已施工完的部位，并防止将油漆桶碰翻，污染墙面。

10.卫生间防水工程：

1） [image: image3.png]


已涂好的水无耐涂膜防水层，应及时采取保护措施，在未做好保护层前，不得穿带钉鞋出入室内，以免破坏防水层。

2） 突出地面管根、地漏、排水口，卫生洁具等处周边防水层不得碰撞，部位不得变位。

3） 地漏、排水口等处应保护畅通，施工中要防止杂物掉入，试水后应认真清理。

4） 水无耐涂膜防水层施工过程中，未固化前不得上人走动，以免破坏防水层，造成渗漏隐患。

5） 水无耐涂膜防水层过程中，应注意有关门口墙面等部位，防止污染成品。

6） 防水验收合格后，及时进行保护层施工。

10． 塑钢门窗：
1） 塑钢门窗下边垫起、垫平、码放整齐，对已装好披水的窗，注意存放时支垫。

2） 门窗保护膜检查无损后进行安装，安装后及时将门窗框两侧用木条捆好，防止撞坏。

3） 若采用豆石混凝土堵缝时，堵后应及时将水泥浮浆刷净，防止水泥凝固后不好清理，损坏表面氧化膜。塑钢门窗在堵缝前应对与水泥浆接触面进行涂刷防腐剂处理。

4） 抹灰前应将塑钢门窗用塑料布保护好，任何工序不得损坏其保护膜，防止砂浆、污物对塑钢表面的浸蚀。

5） 塑钢门窗保护膜应在交工前撒去，要轻撒，且不可用刀或腻子刀去铲。防止表面划伤，影响美观。

6） 塑钢表面如有胶状物时，应及时棉丝沾专用溶剂擦拭干净，如发现局部划痕，可用小毛刷沾染色液进行补染。

7） 任何工程严禁用塑钢门窗框当高支点，防止变型和损坏，室内运输时严禁砸、碰和损坏，

四、成品保护管理体系及制度：

（1）成品保护工作工作是全过程、全方位的，在施工过程中，应力求下道工序不影响上道工序，避免出现返工、浪费材料等现象。这就要求我们加大管理力度，努力提高全体人员的成品保护意识，全员努力，共同管理，为搞好本工程成品保护工作，成立成品保

保护领导小组：    

组  长： 

    副组长： 

组  员： 

（2）建立奖罚制度：

1． 损坏标准桩和轴线罚款300元以上。

2． 降水措施不够罚300-500元，情况严重，责令停工整顿。

3． 基坑钎探未验收灌砂一孔罚款20元。

4． 绑扎钢筋或支模等时扰动预埋件者，视情节严重，给予50-100元的罚款，并勒令相关责任人纠正。

5． 任意切割钢筋，每一处罚款100-300元。

6． 其它工种，在绑扎成型的钢筋上踩踏则罚款10-50元，并要求将变型的钢筋调正符合设计要求。

7． 模板不清理、不刷脱模剂、配件不齐全、放置不适当、吊装不合理，视其情节严重给予100-200元罚款。

8． 拆模时、不得采用塔吊直接硬拉，以免破坏混凝土表面，否则给予200-1000元罚款。

9． 散落楼板的混凝土不清理，罚款200元以上，并勒令期限期清理干净。

10． 混凝土强度未达到规范要求时，不得上人及堆放材料，否则给予100-500元罚款。

11． 防水卷材铺贴完毕，不得在上面直接搭架子、推小车或搅拌砂浆，否则给予100-300元罚款。

12． 油漆污染地面、墙角、管道等，每处罚款50元并 

    要注清理干净。

13． 涂刷油漆、涂料时，污染门窗的，给予50-200元罚款。

14． 损坏门窗的除按原价赔偿外，另视情节严重给予50-200元罚款。

     以上项目如果成品保护情况良好，按相应罚款额的50%给予奖励。




























PAGE  

