
[image: image1.png]


有线电视系统
标
准
方
案
XX工程公司

年月日

1.概述 
共用天线电视系统是建筑弱电系统中应用最普遍的系统。共用天线电视系统国际上称“Community Antenna Television”，缩写为CATV系统。
CATV系统是四十年代出现的一种电视接收系统，它是多台电视接收机共用一套天线的设备。公共天线将接收来的电视信号先经过适当处理(如：放大、混合、频道变换等)，然后由专用部件将信号合理地分配给各电视接收机。由于系统各部件之间采用了大量的同轴电缆作为信号传输线，因而CATV系统又叫电缆电视系统，也就是目前城市正在发展的有线电视。
由于通信技术的迅速发展，CATV系统不但能接收电视塔发射的电视节目，还可能通过卫星地面站接收卫星传播的电视节目。有了CATV系统，电视图像就不会因高山或高层建筑的遮挡或反射，出现重影或雪花干扰。人们不但可以看好电视节目，还可以利用这套设备来自己播放节目(如电视教学)以及从事传真通讯和各种信息的传递工作。由于电视接收机的普及和高层建筑的增多，CATV系统已成为人们生活中不可缺少的服务设施。
2.有关设计标准 
规划和设计应该依照国家现行有关标准规范，技术参数应优于标准规定值。
GB6510-86： 《30MHz-1GHz 声音和电视信号的电缆分配系统》；
GBJ ： 《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》；
GY106-92 ： 《有线电视广播糸统技术规范》；
广播电影电视部文件：《关于有线电视现阶段网络技术体制的意见》(修订稿)；
3.卫星电视设计规划及技术要求 
1）网络技术水准
卫星电视设计应以国家标准规定的指标为依据，目前宜采用750MHz或860MHz邻频传输技术，前端、放大器和信号分配设备选用国内外先进技术水准的产品，使整个系统工程在今后五年至十年内，根据社会发展的需要，有充分发展的余地。
2）节目容量
电视节目容量
按照860MHz邻频传输规划，系统可容纳90多个正向电视频道，其中包括四十多个增补频道。
数据通讯容量
考虑未耒交互式数字业务的发展，应为其预留了足够的上行通道，以满足将来数据业务的发展。
广播节目容量
按照邻频传输规划，88MHz—108MHz为调频广播，系统可容纳16路数字立体声和50路调频广播。
3）对邻频前端的主要技术要求有：
邻频抑制：为防止上下邻频载波干扰及中频干扰，要求带外抑制达到45db。
寄生输出抑制：为防止频道寄生产物的干扰寄生输出抑制应达到60db以上。
载频稳定性：邻频系统各频道的载频总偏差应大于20KHz，本频道图像伴音载波间距误差不大于10KHz。
相邻频道间电平差：不大于1db。
各频道电平差：要求相距9个频道间的载波电平差不大于2db。
A/V功率比： 应达到-17 db，而且在-10~-20 db间可调。
通带特性：要求-0.75MHz~+6MHz内幅度变化不大于±1db。
由于技术和器件的进步，把前端各个部件做成具有邻频传输性能的设备已经实现。采用邻频前端，可以在有限的频带范围内传输更多的频道，例如一个300MHz系统，如果用上增补频道可以传输28个频道，而初期的隔频前端最多只能传输14个频道的电视节目。不少国内的早期安装共用天线系统为了扩充不断增加的电视频道，需要逐步更换设备，改造成邻频前端。
1. 系统设计 
卫星电视按独立前端系统设计，全系统包括前端、干线和分配网络，其核心在前端。
1）系统指标分配
模拟信号
（1）依照国家标准，将整个系统总体指标分配给前端、干线、和分配网络，其参数如下：
总体 前端 干线 分配网络
C/N(db) 44 46 48.2 50
CM(db) 47 　 51.4 54.9
CTB(db) 55 　 58.4 61.9
IM(db) 57 　 61.4 64.9
（2）相邻频道电平差： 小于2db
（3）用户终端电平： 65—75db
（4）微分增益DG ： 取决干前端调制器
（5）微分相位DP ： 取决于前端调制器
数字信号
为防止数字信号对模拟信号的干扰，要求数字信号电平低于模拟信号电平15db。
2）前端设计
（1）邻频前端的主要组成部分是：
卫星信号功分器
由卫星天线的高频头（LNB）送来的950~1750MHz信号。它包含有多个频道的电视节目（水平极化共6套节目），可提供多个卫星接收机选取所需节目。他们之间必须插入有源或无源功分器。将LNB送来的信号功率均匀的分配给众多卫星接收机。这样一来，可以使多台卫星接收机共用一套天线和高频头，不但节约大量投资，也节省了天线占用的场地。
功分器可分为无源功分器和有源功分器两类。无源功分器具有一定损耗，分支愈多，损耗愈大。有源功分器内置宽带放大器，可以补偿馈线及分支的损耗，给卫星接收机提供更大的信号电平。有源功分器的主要技术参数有：
（1）输入频率范围 950~1750MHz
（2）增益 ＞4db
（3）输出路数 2×8路
（4）输入驻波比 ＜2
卫星电视接收机
卫星电视接收机式接收卫星电视必不可少的设备，它的主要功能是将来自高频头的高频信号中选取一套电视节目，经放大并解调出音/视频信号。卫星接收机有以下常用的指标。
1. 静态门限电平 载噪比C/N一般为6~8db，优质可≤4db。
2. 音频输出去加重 由50μs，75μs，J17及PANDA-1系统。伴音副载频一般在5~8.5MHz可调，优质者具有9个预置立体声和16个预置单声道频率可选。
3. 伴音中频宽带可选择 150MHz或280MHz，有的卫星接收机还有450MHz。
4. 用户可以设定并记忆的频道数量一般为100个，多的可达225个。
5. 如欲转播数字声音广播信号，则需有基带输出接口，以便接至NICAM728数字声广播接收机。
6. 高档接收机应具有N/P双制式独立线路选择，N制式带宽为4.5MHz，P制式带宽为6MHz。
邻频调制器
邻频调制器是将视频信号及音频信号变换成射频信号的设备。电视调制其基本可分为直接调制和中频调制两类。中频调制是将视频信号和音频信号调制在图像中频38MHz，伴音中频31.5MHz的电视中频上，然后用上变频器变成VHF或UHF频段任一所需频道的电视信号。或者采用了声表面波滤波器，可有效的抑制杂波干扰，是用于较高要求的较大型有线电视前端。而中小型系统则以用直接调制方式的调制器为宜。衡量一个邻频调制器的性能，需注意以下主要技术参数，例如：
1. 视频信号调制度 　≥80±7.5% 
2. 视频带内平坦独 　　　　≤3db(5MHz内)
3. 微分增益　　　　　　　 ≤8% 
4. 微分相位　　　　　　　 ≤8度　 
5. 视频信噪比　　　　　　 S/N≥45db 
6. 频率准确度　　　　　　 VHF≤5KHz~20KHz 
UHF≤10KHz~50KHz
7. 频率总偏差　　　　　　 VHF≤20KHz~75KHz 
UHF≤100KHz~500KHz
8. 图像载波输出电平　　　 ≥113dbμV 
9. 图像/伴音功率比　　　　10~20db连续可调 
10. 带外寄生输出抑制　　　≥60db 
11. 图像伴音载频间距　　　6500±10KHz 
12. 伴音：带内平坦独　　　(80Hz~10KHz)±2db 
失真度 ≤2%
音频信噪比　　　≥50db
最大偏差　　　　±50KHz
预加重　　　　　50μs
电视信号解调器
对于本地开路电视信号，通常采用电视信号解调器将它接收并解调成音/视频信号，然后通过调制器把A/V信号调制到指定频道上，并送到混合器和干线传输系统。
解调器的主要性能指标有：
1. 输入频率范围 47~860MHz 
2. 输入电平范围 60~90dbμV 
3. 视频输出范围 1V（75Ω） 
4. 微分增益 ≤8% 
5. 微分相位 ≤8度 
6. 色亮时延差 ≤±60ns 
7. 音频输出电平 1V（600Ω不平衡） 
混合器
将多个输入端的信号混合后馈送到一个输出口的装置称为混合器。混合器在有线电视系统也将开通视。混合后用一根同轴电缆传输，以达到多路复用的目的。混合器具有滤除杂波干扰的作用，和一定的抗干扰能力。
混合器主要电参数有：
（1）工作频率范围 48~550MHz
（2）插入损耗 表示混合器输入功率与输出功率之比
（3）输入端之间的相互隔离度 一般要大于20~40db
（4）带外衰减 一般要大于20db，带内平坦度要求±1db
（5）反射损耗 反映混合器输入和输出阻抗的程度，一般混合器反射损耗≥10~15db
（6）输入口 有8路、12路、16路等
（7）输出电平 一般为110~120dbμV
（8）邻频混合器有的为有源部件，输出级采用多级放大器，可提供15~37db的增益。
（2）卫星天线的选取(为节省篇幅，仅举1例)
抛物面卫星天线的选择，取决于卫星信号的强弱。亚卫3S的主要参数如下：
①轨道位置 105.5°E
②C频段行波管放大器功率 55W
③最大有效全向辐射功率(EIRP) 41dbW
④Ku频段行波管放大器功率 140W
⑤最大有效全向辐射功率(EIRP) 54dbW
根据前端载噪比指标(C/N=46db)，计算天线所需的增益G，用G求天线口径。
G=C/N-EIRP+10lg(Tα+Tο)+14.8
=46-41+10lg53+14.8
=37.04(db)
Tα：天线噪声温度，取28K Tο：高频头噪声温度，25K
将G换算成倍数： G=10\3.704=5058倍
求天线口径D：
D=λ/π(√G/η)=0.0759/3.14(√5058/0.65
=0.024×88。21
=2.12(米)
选大于2.2米天线，图像质量达到4级以上(最高5级)。因此我国城乡许多家庭使用1.2—2米天线收看，图像质量都很满意。
前端结构设计
前端主要任务是接收卫视信号、开路广播电视信号和自办节目，同时将这些节目进行放大、处理、调制和频率变换，经电平调整后混合在一起，传输到干线。
3)干线设计
4＝分配网络设计
主要技术指标
(1)载噪比 C/N ≥50db
(2)交扰调制 CM ≥54.9db
(3)三次互调比CTB ≥61.9db
(4)用户电平 64±4db
网络设计要求
(1)要符合国家标准《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》。
(2)网络结构采用分支分配方式，终端用户盒采用双孔豪华型。
(3)分配放大器分布在楼内。
(4)分配放大器输出信号电平设计为倾斜方式，以保证用户信号电平的均匀性，倾斜量为6db。
参数计算
放大器的输入电平
网络的载噪比(C/N)取决干放大器的输入电平。设计选用德国WISI双向放大器VX36，其带宽为860MHZ。
5＝用户终端盒
用户终端盒安放在需要设置电视机的房间墙壁上。
用户盒阻抗为75Ω，采用嵌墙式安装。
5.工程施工
百年大计，质量笫一。工程施工配备精干队伍，按照我司质量保障体系，认真负责，精益求精，严格按《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》施工，确保工程高质量。
本工程前端施工要格外精心。卫星天线基础要保证水平，卫星天线组装要保证精度。机房设备安装要一丝不苟，严格按设计施工，按规程操作。
本工程干线、支于线沿弱电竖井敷设，固定牢靠；分配网络电缆走预埋金属管内。
供电与接地前端机房应采用独立供电回路，配稳压净化电源。干线放大器由机房集中供电，分配放大器在楼内就近取电源，供电点必须稳定可靠。
1＝卫星天线的安装要求
（1）北半球地区天线指向若以正南为基准，要求转向正负80度、仰角与天线的夹角大于等于5度范围内无高山、房屋、树木、铁塔等障碍物。若只是专门接收某一颗星，那么在天线收视前方无遮挡即可。
（2）选择站址时应尽可能避开风口，防止天线在风力荷载作用下损坏或颠覆。
（3）站址应尽量避免电磁场的干扰。C波段是与地面微波公用的频率，注意防微波中继干扰，建站前应作电磁干扰测试。
（4）站址的地址条件要求良好，避免日后发生沉陷而导致天线指向错误。有条件的最好设置天线基础。
2＝天线避雷
防雷接地电阻应小于4欧姆。
天线安装在地面基础上而附近恰好有带防雷系统的建筑物，且天线处于建筑物避雷针的保护范围之内时，接收天线可不在设置避雷针。
天线安装在空旷地区的地面时，可以在主反射面的上沿及副反射面的顶端各装一避雷针，避雷针的高度应使它的保护范围覆盖整个反射面。
防雷接地和系统接地严格分开，系统设备如放大器、分支器不能随便接地。
3）验收
按照国家标准《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》中的规定，由甲乙双方共同请XXX和有关部门验收。验收前乙方必须做好竣工图纸资料准备工作。



























PAGE  
2

