倒升搭设悬挑外脚手架
厦门汇成商业中心工程由两栋26层塔楼和4层裙楼组成，塔楼为全现浇钢筋混凝土框剪结构，裙楼为框架结构，建筑面积55926m2，总高85.9m。
第1章 外脚手架搭设
在塔楼施工中外脚手架采用悬挑钢管脚手架分段分层搭设，每隔四层即8、12、16、20层各搭设一固定式挑脚手架，其他施工层从支撑层向上搭设双排脚手架。搭设顺序及循环方法是：1~4层裙楼外脚手架→5~7层脚手架，有裙楼屋面三侧，从屋面上搭设双排脚手架，另一侧从裙楼外脚手架上搭设双排脚手架→搭设8层固定挑脚手架→由上而下拆除第7层、6层、5层脚手架→搭设第9层、l0层，11层脚手架→搭设第12层固定挑脚手架→由上而下拆除第1l层、10层、9层脚手架→搭设第13层、14层、15层脚手架，如此循环搭设。固定挑脚手架留于墙面作为装修搭架备用。装修脚手架搭设:上→下搭设双排脚手架→拆除(外装修完)。搭设尺寸和连接方法见图2-18-l、图2-8-2。
第2章 脚手架计算
第1节 计算单元
根据杆件布置情况，固定架受力大，沿纵向取固定架1.5m长作为计算单元。传力顺序:脚手板→小横杆→大横杆→-立杆及斜撑杆→底座→基础。
第2节 计算假定条件
扣件连接节点均按饺接计算;所有荷载都化为作用在节点上的集中荷载;斜杆受压计算长度取上下支点的长度，不计中间连接的有利作用。
第3节 内力计算
通过计算得轴心荷载为：内立杆8002N，外立杆8296N；偏心荷载为：内立杆2148N，外立杆2726N。
第4节 杆件验算
外立杆验算

计算长度σ=2.l8，长细比λ=1.38，立杆在偏心荷载作用下的相对偏心率ε=2.7，取动力系数为1.2，则

2(P轴+P偏)《φPA[σ]

简化为：P轴+P偏《67931φP

 φP一-查钢结构设计规范得：

φP =0.414
P轴+P偏《67931×0.414=28123(N)，满足要求。

内立杆和斜杆亦按上述方法验算。
大横杆验算

由于相邻立杆之间不设小横杆，只需验算联结扣件抗滑，简化为:P1<4903N。

计算得:Pl=286lN<4903N，满足要求。

小横杆验算

按简支梁验算受弯强度

简化为:Mmax=0.222Pb《847N·m，
计算得: Mmax=789N·m<847N·m，满足要求。
第3章 搭设要求
立杆宜对接，接头相互错开，斜杆不设接头。

与固定架立杆的连接，采用搭接，搭接长度不得小于1.5m。

固定挑脚手架节点设置双扣件

非固定挑架部分的中间加设1道支撑杆，以增加架子空间刚度和稳定性。
第4章 经济分析
倒升搭设悬挑外脚手架，和常规周边满搭设外脚手架相比，可循环使用钢管和扣件，并减少占用量45%以上，节约劳动工日16%，具有较好的经济效益。




























































