一、 门窗表：分内外墙、纵横墙分别统计。 

二、 构件表： 

1、 GZ：注意马牙槎的嵌入量，与1墙交加0。03米，二面墙交加0。06，三面墙加0。09。 

2、 圈梁代过梁，按过梁计算，按洞口加0。5米计，不足0。5米不计（以构造柱为分界线） 

3、 现浇板靠外墙处是与外墙皮浇平，而不是中心线。 

4、 楼面、屋面的空心板数不一样（同样面积），注意二者的布置范围。 

5、 空心板补板缝，空心板的名义宽度均考虑1CM的余量，如YKB3552，实际板宽为490，而不是500，也就是说定额已考虑两板间2CM缝宽，超量计现浇板缝或平板。 

三、 场地工程。 

超挖部分应结合基槽平立剖面图计算（决算时）。 

四、 砌体工程。 

1、 每层面积有变化时（如悬挑等）应分层、分内外墙、分墙厚分别统计三线一面。

2、 外墙计算工程量时不扣板头体积，内墙要扣。

五、 脚手架。 

1、  凡悬空的梁，因不能利用砌墙脚手架的，均应计取，这点，许多人做预决算时容易漏算，特别是砖混结构，因砼构件较少，更容易漏算。 

2、  顶层休息平台一般应计满堂脚手架，按现行规定，超过3.6米高应计满堂脚手架基本层，最上一个休息平台距屋面为1个半层高距离，一般会超过3.6米，应计满堂，此点在小造审核过的一些预决算中，一些老手也经常漏算该项。

3、   梁脚手，高为到梁底高，内墙脚手为内墙，净高（净高除梁所占高度）

六、

（一）  土石方工程。 

1、  槽形基础的长度取定，宜按断面编号，分别统计长度，统计时，要先横向轴线后纵向轴线（反之亦可，主要是指有了合理的统计顺序，不易漏项）。这样做对初学者较易掌握，避免理不清思路。 

（三）  装饰工程。 

1、  女儿墙内侧一般会抹灰粉刷，很多人在计算时，往往会漏算这里。 

（四）  建筑面积计算。 

柱外围水平面积不等与顶盖投影面积，许多人将二者混为一潭，但他们是不一样的概念，如果柱不支撑在紧贴顶盖外边线的话，一般，顶盖投影面积大于柱外围不平面积（尺寸相同的情况下）。 

了解点周易理论的人都知道，立八字在周易算命中有多么重要，它是卦相是否准确的基石。 

同样，立三线一面是计算工程量的准确与快速的基石。 

学过中文的同行都知道，在汉语言的学科体系里，有一门课程叫“训诂学”，他是研究词义解释方面的学问，互训就是互相解释，即相互间在词义上的逻辑关系。三线一面就符合互相联系，互相印证的规律。 

1、  L内净、L外中、L外边的互训关系。 

L外边=L外中+墙厚*（阳角点数-阴角点数）； 

L外净=L外中-墙厚*（阳角点数-阴角点数）； 注：用于计算室内粉刷 

2、  S净、S总的关系。 

S净=S总-内个墙体占面积

在整个工程量计算中，这样有互相解释关系的例子很多，正确地掌握他们会提高工程量计算的速度与质量。如： 

内墙粉刷面积=L内净*净高+[L外中-墙厚*（阳角数-阴角数）-墙厚*T开角数] 

散水面积=L外边*宽度+宽度*宽度*（阳角数-阴角数）。
