《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）局部修订内容


	 1.0.6 本规范附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F应作为编制工程清单的依据。

    1 附录A为建筑工程工程量清单项目及计算规则，适用于工业和民用建筑的建筑物和构筑物工程。

    2 附录B为装饰装修工程工程量单项及计算规则，适用于工业和民用建筑的建筑物和构筑装饰装修工程。

    3 附录C为安装工程工程量清单项目及计算规则，适用于工业、民用安装工程。

    4 附录D为市政工程工程量清单项目及计算规则，适用于城市市政建设工程。

    5 附录E为园林绿化工程工程量清单项目及计算规则，适用于园林绿化工程。

    6 附录F为矿山工程工程量清单项目及计算规则，适用于矿山工程。
3.2.2 分部分项工程量清单应根据附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F中规定的统一项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。

3.2.3 分部分项工程量清单的项目编码，一至九位应按附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F的规定设置；十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称由其编制人设置，并应自001起顺序编制。

3.2.4 分部分项工程量清单的项目名称应按下列规定确定。

    1 项目名称应根据拟建工程和附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F中的项目名称与项目特征并结合拟建工程的实际确定。

    2 编制工程量清单，出现附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F中未包括的项目，编制人可作相应补充，并应报省、自治区、直辖市或行业工程造价管理机构备案。 

3.2.5 分部分项工程量清单的计量单位应按附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F规定的计量单位确定。

3.2.6 工程数量应按下列规定进行计算。

    1 工程数量的计算应按附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F中规定的工程量计算规则执行。

    2 工程数量的有效数应遵守下列规定。

以“吨”为单位，应保留三位小数，第四位小数四舍五入；

以“立方米”、“平方米”、“米”为单位，应保留二位小数，第三位小数四舍五入；

以“个”、“项”等为单位，应取整数。

3.3.1 措施项目清单应根据拟建工程的具体情况，参照表3.3.1列项。

4.0.4 分部分项工程量清单的综合单价,应根据本规范规定的综合单价组成,按设计文件或参照附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F中的“工程内容”确定。

4.0.7 招标工程如设标底,标底应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况、合理的施工方法以及按照省、自治区、直辖市建设行政主管部门或行业建设主管部门制定的有关工程造价计价办法进行编制。


	表3.3.1措施项目一览表
	 

	序号
	项目名称

	1 通用项目
	 

	1.1
	环境保护

	1.2
	文明施工

	1.3
	安全施工

	1.4
	临时设施

	1.5
	夜间施工

	1.6
	二次搬运

	1.7
	大型机械设备进出场及安拆

	1.8
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架

	1.9
	脚手架

	1.1
	已完工程及设备保护

	1.11
	施工排水、降水

	2 建筑工程
	 

	2.1
	垂直运输机械

	3 装饰装修工程
	 

	3.1
	垂直运输机械

	3.2
	室内空气污染测试

	4 安装工程
	 

	4.1
	组装平台

	4.2
	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护措施

	4.3
	压力容器和高压管道的检验

	4.4
	焦炉施工大棚

	4.5
	焦炉烘炉、热态工程

	4.6
	管道安装后的充气保护措施

	4.7
	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施

	4.8
	现场施工围栏

	4.9
	长输管道临时水工保护设施

	4.1
	长输管道施工便道

	4.11
	长输管道跨越或穿越施工措施

	4.12
	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施

	4.13
	长输管道工程施工队伍调遣

	5 市政工程
	 

	5.1
	围堰

	5.2
	筑岛

	5.3
	现场施工围栏

	5.4
	便道

	5.5
	便桥

	5.6
	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施

	5.7
	驳岸块石清理

	6 矿山工程
	 

	6.1
	特殊安全技术措施

	6.2
	前期上山道路

	6.3
	作业平台

	6.4
	防洪措施

	6.5
	凿井措施

	6.6
	临时支护措施


矿山工程工程量清单项目及计算规则

	附录F 矿山工程工程量清单项目及计算规则

	F.1 露天工程

	F.1.1 爆破工程.
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按F.1.1的规定执行.

	表F.1.1 爆破工程(编码:060101)

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工程内容

	060101001
	浅孔爆破
	岩石硬度
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.钻孔
2.装药
3.填塞
4.联线
5.起爆

	060101002
	穿孔爆破
	1.岩石硬度
2.阶段高度
3.堑沟深度、底宽度
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.钻孔
2.装药
3.填塞
4.联线
6.起爆

	060101003
	冻土爆破
	冻土深度
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.钻孔
2.装药
3.填塞
4.联线
7.起爆

	060101004
	硐室爆破
	1.岩石硬度   2.爆破作用指数
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.掘进巷道及药室
2.装药
3.填塞
4.联线
5.起爆

	060101005
	基坑爆破
	1.岩石硬度   2.基坑面积及深度
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.钻孔
2.装药
3.填塞
4.联线
5.起爆

	060101006
	松动爆破
	岩石硬度
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.钻孔
2.装药
3.填塞
4.联线
6.起爆

	F.1.2采装运输工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表F.1.2的规定执行。

	表F.1.2 采装运输工程(编码:060102)

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工程内容

	060102001
	人工采装运输
	1.岩石硬度
2.运距
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.人工采装
2.人工推车
3.工作面及废石场平整顿
4.线路维护
5.卸载

	060102002
	机械采装
汽车运输
	1.岩石硬度
2.运距
3.坡度
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.装车
2.运输
3.工作面及废石场道路保养、维护和修整
4.清除撒岩土
5.工作面排水沟修筑
6.卸载

	060102003
	机械采装
机车运输
	1.岩石硬度
2.运距
4.坡度
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.装车
2.运输
3.工作面铁路拆除
4.移设
5.工作面和运输干线上部建筑维护
6.清除撒岩土
7.工作面排水沟修筑
8.卸载

	060102004
	装卸机运输
	1.岩石硬度
2.运距
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.运输
2.工作面及废石场道路保养、维护和修整
3.清除撒落岩土
4.卸载

	060102005
	轮斗采运连续工艺
	1.岩石硬度
2.运距
3.工艺流程
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.采装
2.破碎
3.运输
4.维护
5.工作面平整
6.设备平移
7.清除撒落岩土

	060102006
	轮斗采运半连续工艺
	1.岩石硬度
2.运距
4.工艺流程
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.采装
2.破碎
3.运输
4.维护
5.工作面平整
6.设备平移
7.清除撒落岩土

	F.1.3
岩土排弃工程.工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表F.1.3的规定执行.

	表F.1.3 岩土排弃工程(编码:060103)

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工程内容

	060103001
	推土机排弃
	岩石硬度
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.岩土排弃
2.平整工作面
3.指挥车卸载
4.简单清理车厢内积结的泥石

	060103002
	挖掘机排弃
	岩石硬度
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.岩土排弃
2.平整工作面
3.指挥车卸载
5.简单清理车厢内积结的泥石

	060103003
	排土犁排弃
	1.岩石硬度
2.坡度
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.岩土排弃
2.平整工作面
3.指挥车卸载
6.简单清理车厢内积结的泥石

	F.1.4
路基及附属工程.工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表F.1.4的规定执行.

	表F.1.4 路基及附属工程(编码:060104)

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工程内容

	060104001
	清表土
	土壤类别
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.清理附着物
2.装运卸
3.清理现场

	060104002
	清挖淤泥流砂
	 
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.挖淤泥、流砂
2.装运或推
3清理

	060104003
	开挖冻土
	冻土深度
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.挖冻土
2.开炸冻土
3.装运卸

	060104004
	挖台阶
	岩土类别
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.划线
2.挖土
3.抛弃

	060104005
	机械挖装土石方
	岩土类别
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.采装
2.清理

	060104006
	机械运输土石方
	运距
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.运输
2.道路维修

	060104007
	填石路堤
	填石部位
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.选料
2.运输
3.铺筑
4.堆砌
5.回填

	060104008
	机械碾压
	密实度
	m2(m3)
	按设计图示尺寸以面积(体积)计算
	1.摊铺
2.洒水
3.碾压

	060104009
	填石碾压
	密实度
	m2(m3)
	按设计图示尺寸以面积(体积)计算
	1.碾压
2.洒水摊铺

	060104010
	挖路槽
	1.路槽深度
2.土壤类别
	m2
	按设计图示尺寸以面积计算
	1.挖运土方
2.原土碾压

	060104011
	培路肩
	1.压实厚度
2.土壤类别
	m2
	按设计图示尺寸以面积计算
	1.运土
2.平整
3.碾压

	060104012
	底基层
	1.压实厚度
3.土壤类别
	m2
	按设计图示尺寸以面积计算
	1.材料运输
2.摊铺、整平
3.碾压

	060104013
	基层
	1.压实厚度
4.土壤类别
	m2
	按设计图示尺寸以面积计算
	1.材料运输
2.摊铺、整平
4.碾压

	060104014
	面层
	1.压实厚度
5.土壤类别
	m2
	按设计图示尺寸以面积计算
	1.材料运输
2.摊铺、整平
5.碾压

	060104015
	磨耗层及保护层
	1.压实厚度
6.土壤类别
	m2
	按设计图示尺寸以面积计算
	1.材料运输
2.摊铺、整平
6.碾压

	060104016
	路牙制作及安装
	材料类别
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.制作
2.运输
3.安装

	060104017
	小型混凝土构件制安
	构件类别
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.预制
2.运输
3.安装

	F.1.5 筑坝工程.工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表F.1.5的规定执行.

	表F.1.5 筑坝工程(编码:060105)

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工程内容

	060105001
	堆筑土、石坝
	1.土石类别
2.密实度
3.堆坝方式
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.洒水
2.摊铺
3.夯实
4.刨毛
5.运土石
6.碾压
7.整形
8.修坡

	060105002
	砌筑石坝
	1.砌筑方式
2.材料类别
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.选材
2.搬运、提升
3.砌筑
4.填缝
5.铺桨

	060105003
	机械压实粘土心(斜)墙铺筑
	 
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.平土
2.碾压、洒水
3.铺充夯实

	060105004
	沥青混凝土(斜)墙铺筑
	铺筑方式
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.运输
2.加温
3.拌和
4.摊铺
5.清扫
6.碾压
7.涂层
8.接缝处理

	060105005
	反滤层铺筑
	材料类别
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.运输
2.铺筑
3.修坡
4.拍实

	060105006
	土工布铺设
	1.缝制方式
2.铺设方式
3.铺设位置
	m2
	按设计图示尺寸以面积计算
	1.缝制
2.运输
3.铺设

	060105007
	排渗管制安
	1.排渗管类别
2.排渗管直径
	m
	按设计图示尺寸以长度计算
	1.制作
2.运输
3.安装 4.包扎棕皮及土工布

	060105008
	盲沟
	1.断面积
2.品种
3.规格
	m
	按设计图示尺寸以长度计算
	1.挖土
2.运料
3.铺筑
4.包土工布
5.回填土
6.弃土

	060105009
	坝坡植铺草皮
	m2
	按设计图示尺寸以面积计算
	1.松土
2.挖运铺
3.洒水
	

	060105010
	钢筋混凝土排水管
	1.规格
2.管材类别
	m
	按设计图示尺寸以长度计算
	1.制作
2.垫座砌筑
3.铺设
4.接口
5.搬运

	060105011
	防洪排渗构筑物
	1.构筑物类别
2.有筋无筋
3.材料类别
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.开挖土石方搅拌
2.砌筑
3.养护
4.钢筋制作

	060105012
	砌坝面护坡
	1.砌筑形式
2.材料类别
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.选修石料
2.砌筑
3.填缝找平
4.材料搬运

	F.1.6
窄轨铁路铺设工程.工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表F.1.6的规定执行.

	表F.1.6 窄轨铁路铺设弃工程(编码:060106)

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工程内容

	060106001
	采场铺轨
	1.轨距
2.轨型
3.轨枕类型
	km
	按设计图示尺寸以单线长度扣除道岔计算
	1.铺轨枕
2.铺钢轨
3.安装配件扣件
4.铺道碴
5.轨距拉杆安装
6.护轮轨

	060106002
	采场道岔铺设
	道岔型号
	组
	按设计图示数量计算
	1.摊铺道碴
2.铺设道岔
3.安装配件扣件
4.铺设岔枕
5.扳道器安装调试

	060106003
	采场固定道床浇筑
	1.轨距
2.轨型  
	km
	按设计图示尺寸以单线长度扣除道岔计算
	1.道订浇注
2.铺轨

	060106004
	装设车档
	车档类别
	处
	按设计图示数量计算
	1.挖运土方
2.制作车档
3.安装车档

	060106005
	铺设转车盘
	1.转车盘类别
2.轨距
	台
	按设计图示数量计算
	1.挖运土方
2.制作转车盘
3.安装转车盘

	060106006
	防爬器安装
	轨距
	个
	按设计图示数量计算
	1.制作
2.安装

	060106007
	平交道口
	1.防护装置类型
2.铺设类型
3.道口类别
	处
	按设计图示数量计算
	1.道板加工
2.填铺垫层
3.道板铺砌
4.清理道口
5.挖运土石方
6.浇筑基础
7.制作安装
8.涂油防护

	060106008
	线路标志
	标志类型
	个
	按设计图示数量计算
	1.挖运土石方
2.浇筑混凝土基础
3.安装道板
4.安装标志

	F.2井巷工程

	F.2.1
立井井筒工程.工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表F.2.1的规定执行.

	表F.2.1 立井井筒工程(编码:060201)

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工程内容

	060201001
	立井井筒掘进
	1.岩石硬度
2.净直径
	m3
	按设计掘进断面乘掘进深度以体积计算
	1.打眼
2.装药
3.连线
4.放炮
5.装岩
6.防尘
7.清理
8.临时支护

	060201002
	立井井筒冻结段掘进
	1.岩石硬度
2.净直径
3.冻结深度  
	m3
	按设计掘进断面乘掘进深度以体积计算
	1.打眼
2.装药
3.连线
4.放炮
5.装岩
6.防尘
7.清理
9.临时支护

	060201003
	立井井筒壁座掘进
	1.岩石硬度
2.壁厚
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.打眼
2.装药
3.连线
4.放炮
5.装岩
6.防尘
7.清理
10.临时支护

	060201004
	立井井筒砌壁支护
	1.砌筑厚度
2.砌壁厚度
3.岩石硬度   4.净直径
	m3
	按设计砌筑断面乘砌筑深度以体积计算
	1.拆圈   2.立模
3.砌壁
4.充填
5.拆模
6.养护
8.钢筋制作绑扎

	060201005
	立井井筒冻结段砌壁支护
	1.井壁结构
2.砌筑材料
3.砌壁厚度
	m3
	按设计砌筑断面乘砌筑深度以体积计算
	1.立拆模
2.钢筋制作绑扎
3.浇注
4.养护

	060201006
	立井井筒喷射支护
	1.喷射材料
2.喷射厚度
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.冲洗岩帮
2.喷射混凝土
3.金属网安装

	060201007
	立井井筒锚杆架设支护
	1.岩石硬度
2.锚杆类型
3.锚孔深度
	根
	按设计数量计算
	1.制作
2.打孔
3.安装
4.注浆

	060201008
	立井井筒壁座砌筑
	1.砌体材料
2.砌体厚度
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.拆圈   2.立拆模
3.砌壁
4.充填
5.养护
6.钢筋绑扎

	F.2.2
冻结工程.工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表F.2.2的规定执行.

	表F.2.2 冻结工程(编码:060202)

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工程内容

	060202001
	钻孔造孔
	1.冻结深度
2.表土深度
3.井筒净径
4.地层类别
	m
	按设计冻结深度计算
	1.冻结孔测温孔水文孔的钻进
2.测斜
3.下管

	060202002
	冻结器下放
	1.冻结深度
2.表土深度
3.井筒净径  
	m
	按设计冻结深度计算
	1.冻结孔测温孔水文孔的钻进
2.供液管的安装
3.配合钻机下管

	060202003
	站外供冷管路安装
	1.冻结深度
2.表土深度
3.井筒净径  
	m
	按设计冻结深度计算
	1.集配液圈制作安装
2.冻结器头部安装
3.盐水干管安装
4.管路拆除回收

	060202004
	冻结制冷
	1.冻结深度
2.表土深度
3.井筒净径  
	m
	按设计冻结深度计算
	1.充氨溶化氯化钙
2.冻结站制冷供冷设备运行
3.设备调节维护
4.站内主要材料摊销

	F.2.3
钻井工程.工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表F.2.3的规定执行.

	表F.2.3 岩土排弃工程(编码:060203)

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工程内容

	060203001
	钻井锁口
	井筒净径
	座
	按设计以座为单位计算
	1.挖运土方
2.钢筋制作绑扎
3.立模板
4.浇筑混凝土

	060203002
	钻进
	1.井筒深度
2.井筒净径
3.地层类别
	m
	按钻井井筒设计深度计算
	1.钻进
2.供浆
3.供风
4.排渣
5.测斜
6.机械维护
7.系统管路安装管件等周转材料摊销

	060203003
	泥浆造粒
	1.井筒深度
2.井筒净径 
	m
	按钻井井筒设计深度计算
	1.脱水
2.造粒
3.外运

	060203004
	井壁(锅底)预制
	1.井壁类别
2.井壁厚度
3.井筒净径
4.混凝土强度等级
	m
	按设计钻井井壁长度计算
	1.钢板筒制作安装
2.法兰制作安装
3.钢筋制作绑扎
4.立模板浇注混凝土
5.养护
6.吊运存放

	060203005
	下沉井壁
	井筒净径
	m
	按钻井井筒设计深度计算
	1.吊运井壁
2.找正
3.焊接
4.割吊环
5.注水下沉

	060203006
	壁后充填
	1.井筒净径
2.井筒深度
3.充填材料
	m
	按钻井井筒设计深度计算
	1.充填管路安装
2.充填
3.打眼
4.二次补充填

	F.2.4
地面预注浆工程.工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表F.2.4的规定执行.

	表F.2.4 岩土排弃工程(编码:060204)

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工程内容

	060204001
	固管段造孔
	1.井筒净径
2.造孔深度
3.地层类别
	m
	按固管段设计深度计算
	1.钻进
2.测斜
3.纠偏

	060204002
	注浆段造孔
	1.井筒净径
2.造孔深度
3.岩石硬度
	m
	按注浆段设计长度计算
	1.钻进
2.测斜
3.纠偏
4.取芯
6.上下止浆塞

	060204003
	固管安装
	1.井筒净径
2.套管规格
	m
	按固管段设计深度计算
	1.配管
2.除锈
3.焊接
4.下管
5.固管

	060204004
	注浆
	1.井筒净径
2.注浆深度
3.浆液类别
	m
	按注浆段设计长度计算
	1.浆液制作
2.压水试验
3.注浆

	060204005
	注浆检查孔抽水试验
	注浆深度
	m
	按设计注浆深度计算
	1.下测管
2.测水

	F.2.5
斜井井筒工程.工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表F.2.5的规定执行.

	表F.2.5斜井井筒工程(编码:060205)

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工程内容

	060205001
	斜井井筒明槽开挖
	1.岩土类别
2.开挖方式
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.打眼
2.装药放炮
3.装岩
4.防尘
5.清理
6.墙基础掘进
7.临时支护

	060205002
	斜井井筒掘进
	1.倾角
2.岩石硬度
3.掘进断面
4.涌水量
	m3
	按设计掘进断面乘掘进长度以体积计算
	1.打眼
2.装药放炮
3.装岩
4.防尘
5.清理
6.墙基础掘进
7.临时支护

	060205003
	斜井井筒砌碹支护
	1.砌筑材料
2.砌体部位
3.砌壁厚度
4.倾角
	m3
	按设计砌筑断面乘砌筑以体积计算(包含墙基础)
	1.支护顶板
2.拆除临时支护
3.立拆碹胎
4.模板
5.砌碹
6.勾缝
7.充填
8.养护
9.清理

	060205004
	斜井井筒喷射混支护
	1.倾角
2.喷射材料
3.喷射厚度
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.冲洗岩帮
2.喷射混凝土
3.金属网安装  

	060205005
	斜井井筒锚杆架设支护
	1.倾角
2.岩石硬度
3.锚杆类型
4.锚孔深度
	根
	按设计数量计算
	1.锚杆制作
2.打孔
3.安装
4.注浆

	060205006
	斜井井筒支架支护
	1.倾角
2.支架类别
	t(m3)
	按设计重量(体积)计算
	1.拆除临时支护
2.清理浮矸
3.架设支架
4.背顶背帮
5.清理

	F.2.6 平硐及平巷工程.工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表F.2.6的规定执行.

	表F.2.6 平硐及平巷工程(编码:060206)

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工程内容

	060206001
	平硐明槽开挖
	1.岩土类别
2.开挖方式
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.打眼
2.装药放炮
3.装岩
4.防尘
5.清理
6.墙基础掘进
7.临时支护
8.工作面100m内运输

	060206002
	平硐平巷掘进
	1.岩土类别
2.岩石硬度
3.掘进断面  
	m3
	按设计掘进断面乘掘进长度以体积计算
	1.打眼
2.装药放炮
3.装岩
4.防尘
5.清理
6.墙基础掘进
7.临时支护
8.工作面100m内运输

	060206003
	平硐平巷砌碹支护
	1.砌体材料
2.砌体部位
3.砌体厚度
	m3
	按设计砌筑断面乘砌筑以体积计算(包含墙基础)
	1.支护顶板
2.拆除临时支护
3.立拆碹胎
模板
4.砌碹
5.勾缝
6.充填
7.养护
8.清理
9.工作面100m内运输

	060206004
	平硐平巷喷射支护
	1.喷射材料
2.喷射部位
3.喷射厚度
	m3
	按设计砌筑断面乘砌筑以体积计算(包含墙基础)
	1.清理浮矸
2.冲洗岩帮
3.喷射
4.金属网绑扎
5.清理
6.工作面100m内运输

	060206005
	平硐平巷锚杆(索)架设支护
	1.岩石硬度
2.锚杆类型
3.锚孔深度
	根
	按设计数量计算
	1.制作
2.打孔
3.安装
4.注浆
5.工作面100m内运输

	060206006
	平硐平巷支架支护
	支架类别
	t(m3)
	按设计重量(体积)计算
	1.拆除临时支护
2.清理浮矸
3.架设支架
4.背顶背帮
5.清理
6.工作面100m内运输

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工程内容

	060207001
	斜巷掘进
	1.倾角
2.岩石硬度
3.掘进断面
	m3
	按设计掘进断面乘掘进长度以体积计算
	1.打眼
2.装药放炮
3.装岩
4.防尘
5.清理
6.墙基础掘进
7.临时支护

	060207002
	斜巷砌碹支护
	1.倾角
2.砌筑材料
3.砌体部位
4.砌体厚度
	m3
	按设计砌筑断面乘砌筑以体积计算(包含墙基础)
	1.支护顶板
2.拆除临时支护
3.立拆碹胎模板
4.砌碹
5.勾缝
6.充填
7.养护
8.清理

	060207003
	斜巷喷射支护
	1.倾角
2.喷射材料
3.喷射部位
4.喷射厚度
	m3
	按设计砌筑断面乘砌筑以体积计算(包含墙基础)
	1.清理浮矸
2.冲洗岩帮
3.喷射
4.金属网绑扎
5.清理

	060207004
	斜巷锚杆(索)架设支护
	1.倾角
2.锚杆类型
3.岩石硬度
4.锚孔深度
	根
	按设计数量计算
	1.制作
2.打孔
3.安装
4.注浆  

	060207005
	斜巷支架支护
	1.倾角
2.支架类别
	t(m3)
	按设计重量(体积)计算
	1.拆除临时支护
2.清理浮矸
3.架设支架
4.背顶背帮
5.清理 

	F.2.8
硐室工程.工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表F.2.8的规定执行.

	表F.2.8 岩土排弃工程(编码:060208)

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工程内容

	060208001
	硐室掘进
	1.硐室类别
2.岩石硬度
	m3
	按设计掘进断面乘掘进长度以体积计算
	1.打眼
2.装药放炮
3.装岩
4.防尘
5.清理
6.墙基础掘进
7.临时支护
8.工作面100m内运输

	060208002
	硐室砌碹支护
	1.硐室类别
2.砌体材料
3.砌体厚度
	m3
	按设计砌筑断面乘砌筑以体积计算(包含墙基础)
	1.支护顶板
2.拆除临时支护
3.立拆碹胎
模板
4.砌碹
5.沟槽砌筑
6.勾缝
7.充填
8.养护
9.清理
10.工作面99m内运输

	060208003
	硐室喷射支护
	1.硐室类别
2.喷射厚度
3.喷射部位
	m3
	按设计砌筑断面乘砌筑以体积计算(包含墙基础)
	1.支护顶板
2.拆除临时支护
3.立拆碹胎
模板
4.砌碹
5.沟槽砌筑
6.勾缝
7.充填
8.养护
9.清理
10.工作面99m内运输

	060208004
	硐室锚杆(索)架设支护
	1.锚杆类型
2.岩石硬度
3.锚孔深度
	根
	按设计数量计算
	1.清理浮矸
2.冲洗岩帮
3.喷射
4.金属网绑扎
5.清理
6.工作面100m内运输

	060208005
	硐室支架支护
	支架类别
	t(m3)
	按设计重量(体积)计算
	1.制作
2.打孔
3.安装
4.注浆
5.工作面100m内运输

	F.2.9
铺轨工程.工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表F.2.9的规定执行.

	表F.2.9 铺轨工程(编码:060209)

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工程内容

	060209001
	井下铺轨
	1.轨距
2.轨型
3.巷道类别
4.轨枕类别
	km
	按设计图示尺寸以单线长度减去道岔长度计算
	1.清理及平整路基
2.工作面100m内运输
3.铺轨枕
4.铺钢轨
5.安装配件扣件
6.设置防滑设施
7.铺道碴
8.轨距拉杆安装
9.护轮轨
10.清理

	060209002
	井下固定道床浇筑
	1.轨距
2.轨型
3.巷道类别  
	km
	按设计图示以单线长度计算
	1.道床浇注
2.铺轨
3.工作面100m内运输

	060209003
	井下铺设道岔
	1.道岔型号
2.巷道类别
3.扳道器类型
	组
	按设计图示数量计算
	1.摊铺道碴
2.铺设道岔
3.安装配件扣件
4.铺设岔枕
5.扳道器安装调试
6.工作面100m内运输

	F.2.10
斜坡道工程.工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表F.2.10的规定执行.

	表F.2.10 铺轨工程(编码:060210)

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工程内容

	060210001
	斜坡道掘进
	1.岩石硬度
2.掘进断面
3.涌水量
	m3
	按设计掘进断面乘掘进长度以体积计算
	1.打眼
2.装药放炮
3.装岩
4.防尘
5.清理
6.墙基础掘进
7.临时支护  

	060210002
	斜坡道砌碹支护
	1.砌筑部位
2.砌体部位
3.砌壁厚度
	m3
	按设计砌筑断面乘砌筑以体积计算(包含墙基础)
	1.支护顶板
2.拆除临时支护
3.立拆碹胎
模板
4.砌碹
5.沟槽砌筑
6.勾缝
7.充填
8.养护
9.清理 

	060210003
	斜坡道喷射支护
	1.喷射材料
2.喷射厚度
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.冲洗岩帮
2.喷射混凝土
3.金属网安装

	060210004
	斜坡道锚杆(索)架设
	1.岩石硬度
2.锚杆类型
3.锚孔深度
	根
	按设计数量计算
	1.锚杆制作
2.打孔
3.安装
4.注浆

	060210005
	斜坡道支架支护
	1.倾角
2.支架类别
	t(m3)
	按设计重量(体积)计算
	1.拆除临时支护
2.清理浮矸
3.架设支架
4.背顶背帮
5.清理  

	F.2.11
天溜井工程.工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表F.2.11的规定执行.

	表F.2.11 天溜井工程(编码:060211)

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工程内容

	060211001
	天溜井类别
	1.溜井类别
2.掘进断面
3.岩石硬度
4.天溜井类别
	m3
	按设计掘进断面乘掘进长度以体积计算
	1.打眼
2.装药放炮
3.装岩
4.防尘
5.清理
6.临时支护  

	060211002
	溜井喇叭口刷大
	岩石硬度
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.拆圈
2.清理
3.立模
4.砌壁
5.充填
6.拆模
7.勾缝
8.养护
9.钢筋制作绑扎

	060211003
	天溜井砌喧支护
	1.砌筑材料
2.砌壁厚度
3.天溜井类别
	m3
	按设计砌筑断面乘砌筑以体积计算(包含墙基础)
	1.摊铺道碴
2.铺设道岔
3.安装配件扣件
4.铺设岔枕
5.扳道器安装调试
6.工作面100m内运输

	060211004
	天溜井喷射支护
	1.天溜井类别
2.喷射材料
3.喷射厚度
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.冲洗岩帮
2.喷射混凝土
3.金属网安装

	060211005
	天溜井锚杆架设
	1.天溜井类别
2.岩石硬度
3.锚杆类型
4.锚孔深度
	根
	按设计数量计算
	1.锚杆制作
2.打孔
3.安装
4.注浆

	060211006
	天溜井支架支护
	1.天溜井类别
2.支架类别
3.材料类别 
	t(m3)
	按设计重量(体积)计算
	1.拆除临时支护
2.清理浮矸
3.架设支架
4.背顶背帮
5.清理  

	060211007
	溜井加固
	1.加固类型
2.连接方式
3.天溜井类别
	t
	按设计重量计算
	1.制作
2.安装
3.清理

	F.2.12
其他工程.工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表F.2.12的规定执行.

	表F.2.12 铺轨工程(编码:060212)

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工程内容

	060212001
	沟槽掘进
	1.巷道类别
2.净断面
3.岩石硬度
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.打眼
2.装药放炮
3.装岩
4.防尘
5.清理
6.工作面100m内运输

	060212002
	沟槽砌筑
	1.巷道类别
2.净断面
3.砌筑材料
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.立拆模板
2.砌筑铺砌盖板
3.清理
4.工作面100m内运输

	060212003
	井下各类隔离门制安
	材料类别
	t(m3)
	按设计重量(体积)计算
	1.制作
2.安装

	060212004
	设备基础掘进
	1.岩石硬度
2.基础深度
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.打眼
2.装药放炮
3.装岩
4.防尘
5.清理
6.工作面100m内运输

	060212005
	巷道起底刷大
	1.厚度
2.岩石硬度
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.打眼
2.装药放炮
3.装岩
4.防尘
5.清理
6.工作面101m内运输

	060212006
	设备基础砌碹
	砌筑硬度
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.清理
2.浇筑
4.养护

	060212007
	砌筑门脸墙
	砌筑材料
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.清理
3.砌筑

	060212008
	装矿硐室构筑物砌筑
	砌筑材料
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.清理
2.立模
3.砌筑
5.养护

	060212009
	铺砌巷道地板
	砌筑材料
	m3(m2)
	按设计图示尺寸以体积(面积)计算
	1.清理
3.铺砌

	060212010
	预埋件安装
	预埋件种类
	t
	按设计图示尺寸以质量计算
	1.制作
3.安装

	060212011
	台阶砌筑
	砌筑材料
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.清理
2.铺砌

	060212012
	斜巷扶手安装
	材料类别
	m
	按设计图示尺寸以长度计算
	1.制作
3.安装

	060212013
	巷道粉刷
	材料类别
	m2
	按设计图示尺寸以粉刷面积计算
	清洗粉刷

	060212014
	零星砌体
	砌筑材料
	m3
	按设计图示尺寸以体积计算
	1.制作
3.安装

	060212015
	工作面预注浆
	1.岩石硬度
2.工程类别
3.浆液类型
	m3
	按设计注浆量计算
	1.浇注止浆垫
2.打孔
3.注浆
4.止浆垫拆除

	F.2.13 辅助系统工程.工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表F.2.13的规定执行.

	表F.2.13 铺轨工程(编码:060213)

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工程内容

	060213001
	立井井筒
	1.井筒深度
2.涌水量
3.净直径
4.岩石硬度
5.取暖期
6.支护形式
7.排矸方式
	m
	按设计成井(斜或身长)以米计算
	1.提升
2.给排水
3.通风安全
4.运输
5.供电照明
6.其他
7.供热
8.排矸

	060213002
	斜井井筒
	1.掘进断面
2.涌水量
3.斜井长度
4.岩石硬度
5.取暖期
6.支护形式
7.排除万难矸方式
	m
	按设计成井(斜或身长)以米计算
	1.提升
2.给排水
3.通风安全
4.运输
5.供电照明
6.其他
7.供热
9.排矸

	060213003
	平硐
	1.掘进断面
2.涌水量
3.斜井长度
4.岩石硬度
5.取暖期
6.支护形式
8.排除万难矸方式
	m
	按设计成井(斜或身长)以米计算
	1.提升
2.给排水
3.通风安全
4.运输
5.供电照明
6.其他
7.供热
10.排矸

	060213004
	平巷
	1.开拓方式
2.井筒深度(斜或身长)
3..涌水量
4.掘进硬度
5.岩石硬度
6.巷道总工程量
7.取暖期
8.支护形式
9.排除万难矸方式
	m
	按设计成巷长度以米计算
	1.提升
2.给排水
3.通风安全
4.运输
5.供电照明
6.其他
7.供热
11.排矸

	060213005
	斜巷(斜坡道)
	1.开拓方式
2.井筒深度(斜或身长)
3..涌水量
4.掘进硬度
5.岩石硬度
6.巷道总工程量
7.取暖期
8.支护形式
9.排除万难矸方式
	m
	按设计成巷长度以米计算
	1.提升
2.给排水
3.通风安全
4.运输
5.供电照明
6.其他
7.供热
12.排矸

	060213006
	硐室
	1.开拓方式
2.井筒深度(斜或身长)
3..涌水量
4.岩石硬度
5.巷道总工程量
6.取暖期
7.支护形式
8.排除万难矸方式
	m3
	按设计硐室体积以立方米计算
	1.提升
2.给排水
3.通风安全
4.运输
5.供电照明
6.其他
7.供热
13.排矸

	060213007
	尾巴工程
	1.开拓方式
2.井筒深度(斜或身长)
3..涌水量
4.道床类型
5.巷道总工程量
6.取暖期
	m
	按设计单轨铺设长度以米计算
	1.提升
2.给排水
3.通风安全
4.运输
5.供电照明
6.其他
7.供热
14.排矸


