pkpm中柱下条基的计算
 在pkpm中,没有专门的柱下条基计算,但是框架结构，柱下如果采用条形基础，那么可以用地基梁来计算，即它可以承担地基反力，计算是采用弹性地基梁计算。
    我在指导毕业设计时遇到了这个问题,但用下面方法解决了:注意每一步 

1。读入地质资料输入 
2。参数输入包括基本参数（主要是地基承载力特征值）和地梁筏板参数（主要是基床反力系数、地梁相关材料参数、钢筋调整参数、梁肋朝向） 
3。网格输入（轴线延伸命令修改形成悬挑地基梁轴线） 
4。修改荷载参数、读取荷载 
5。定义地基梁（必须定义梁肋高和梁肋宽，地梁翼缘宽度可随意给出但应大于梁肋宽因为退出交互步骤时程序会给出调整翼缘宽度的机会）并布置地基梁 
6。退出交互步骤：注意第一修改地梁翼缘宽度第二检查是否生成弹性地基梁计算用数据文件（即出现相关荷载值、相应坐标、地基反力、修正后地基承载力等信息） 
7。弹性地基梁/基础沉降计算： 
7-01：检查地质资料是否正确 
7-02：设置计算参数（注意：应采用完全柔性假定、地下水高度需要修改） 
7-03：进入附加反力图示，选择沉降计算菜单进行沉降计算，之后可查看相关需要数据 
8。弹性地基梁/结构计算 
8-01：选择是否进行交叉底面积重复利用计算、修改地基梁参数（注意：地梁计算时采用的内力）、选择计算采用的模型（可采用satwe、tat生成的上部基础刚度）进行计算 
8-02查看相关荷载工况下的内力图 
9。弹性地基梁/参看结果（正常操作） 
10。弹性地基梁施工图（正常操作） 

