
机械制图规范
一、制图一般规范

1、图纸幅面和格式

图纸幅面和格式由国家标准 GB／T 14689—1993《技术制图图纸幅面和格式》规定。

1）图纸幅面

图纸幅面指的是图纸宽度与长度组成的图面。绘制技术图样时应优先采用表1所规定的基本幅面。必要时，也允许加长幅面。
表1图纸幅面及图框格式尺寸

	幅面代号
	A0
	A1
	A2
	A3
	A4

	B×L
	841×1189
	594×841
	420×594
	297×420
	210×297

	a
	25

	c
	10
	5

	e
	20
	10


2）标题栏和明细表（GB/T 10609.1 – 1989）

每张图纸上都必须画出标题栏，装配图有明细表。标题栏按图1所示绘制和填写，明细表按图2所示绘制和填写。

[image: image1.wmf]
图1 标题栏

[image: image2.wmf]
图2 明细表

2、字体（GB／T 14691—1993）

（1）书写字体必须做到：字体工整、笔画清楚、间隔均匀，排列整齐。

（2）字体的号数，即字体高度h，其公称尺寸系列为：1.8，2.5，3.5，5，7，10，14，20mm。

（3）汉字应写成长仿宋体字，并采用国家正式公布推行的简化字。汉字的高度h不应小于3.5mm，其字宽一般为 h／
[image: image3.wmf]2

（约0.7h）。

（4）汉字书写的要点在于横平竖直，注意起落，结构均匀，填满方格。

（5）字母和数字分为A型和B型。A型字体的笔画宽度d为字高（h）的1/14，B型字体笔画宽度为字高的1/10。在同一图样上只允许选用一种型式的字体。字母和数字可写成斜体或直体，但全图要统一。斜体字字头向右倾斜，与水平基准线成75°。

3、图线

1）基本线型

根据国标GB/T 17450－1998《技术制图  图线》，在机械制图中常用的线型有实线、虚线、点画线、双点画线、波浪线、双折线等（见表2）。

表2基本线型及应用

[image: image4.wmf]
2）图线的宽度

图线的宽度d应根据图形的大小和复杂程度，在下列数系中选择：0.18，0.25，0.35，0.5，0.7，1，1.4，2mm。

在机械图样上，图线一般只有两种宽度，分别称为粗线和细线，其宽度之比为2：1。在通常情况下，粗线的宽度采用0.5或0.7 mm，细线的宽度采用0.25或0.35 mm。 

在同一图样中，同类图线的宽度应一致。

4．比例

表3 常用比例

	原值比例
	1:1

	缩小比例
	（1:1.5）     1:2      （1:2.5）      （1:3）      （1:4）    1:5    1:10

1:2×10n   （1:2.5×10n）    （1:3×10n）  （1:4×10n）   1:5×10n    （1:6×10n）

	放大比例
	2:1         （2.5:1）       （4:1）        5:1

1×10n:1   2×10n:1   （2.5×10n:1）   （4×10n:1）      5×10n:1


注：n为正整数。

二、计算机绘图（AutoCAD）

为了提高绘图效率，可定制用户样板文件，这样在以后开始新文件时，通过使用这个样板就可以省去大量的重复设置和绘图操作。

一般图层、线型和字体可作如下设置：

1．图层设置

用LAYER命令按表3设定图层，赋予图层颜色、线型、线宽和其他需要设定的参数。

表3 图层设置

	图层名
	描述
	线型
	颜色
	线宽

	01粗实线
	粗实线，剖切面的粗剖切线
	continuous
	绿色
	0.5

	02细实线
	细实线，细波浪线，细折断线
	continuous
	白色
	0.25

	03粗虚线
	粗虚线
	ACAD_ISO02W100
	黄色
	0.5

	04细虚线
	细虚线
	ACAD_ISO02W100
	黄色
	0.25

	05细点画线
	细点画线，剖切面的剖切线
	ACAD_ISO04W100
	红色
	0.25

	06粗点画线
	粗点画线
	ACAD_ISO04W100
	红色
	0.5

	07细双点画线
	细双点画线
	ACAD_ISO05W100
	粉色
	0.25

	08尺寸标注
	尺寸标注，投影连线，尺寸终端与符号细实线
	continuous
	白色
	0.25

	09辅助
	参考圆，包括引出线和终端（如箭头）
	continuous
	白色
	0.25

	10剖面符号
	剖面符号
	continuous
	白色
	0.25

	11细文本
	文本（细实线）
	continuous
	白色
	0.25


2．字体样式设置

用STYLE命令设置常用的字体样式，一般可将“STANDARD”样式中的英文字体用“gbenor.shx”或“gbeitc.shx”，中文大字体用“gbcbig.shx”。另外根据需要可新建“仿宋体”样式，采用WINDOWS的字体“仿宋_GB2312”并将字体宽度比例设为0.7。

3．请不要在定义点（DEFPOINTS）层上画图，因为打印不出来。

4．有关样板图和图框标题栏可到 FTP://202.120.165.151/PUB/毕业设计 中下载。
三、图纸的折叠装订

图纸应按国家标准（GB10609.3－89）折叠成297mm×210mm(A4图纸的大小)后装订。国家标准（GB10609.3－89）见表4。

[image: image5.wmf]
2
4

_1100802761.unknown

